DOCUMENTO

11

ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

11.1 Análisis, cálculo e integración  de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción.

###### 11.2 Relación tabular de la maquinaria y equipo de construcción con sus costos horarios activos e inactivos.

COSTO HORARIO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

DESCRIPCION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO                                                 UNIDAD:

DE CONSTRUCCIÓN:

# DATOS GENERALES

| Valor de adquisición (Va) |  |  | Potencia (P) | Hp |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Valor de llantas (Pn) |  |  | Motor (Diesel/Gasolina/Otros) |  |
| Valor de la máquina (Vm) = Va-Pn |  |  | Cantidad de combustible (Gh) |  |
| Porcentaje de rescate (r) |  |  | Precio del combustible (Pc) |  |
| Valor de rescate ( Vr) = Vm*r |  |  | Cantidad de lubricante (Ah) |  |
| Interés anual (i) |  |  | Precio del lubricante ( Pa) |  |
| Prima de seguro anual (s) |  |  | Vida económica de llantas (Vn) |  |
| Coeficiente de mantenimiento (Ko) |  |  | Consumos/cambio de lubricante (Ga) |  |
| Horas al año ( Hea) |  |  |  |  |
| Años de vida útil (V) |  |  |  |  |
| Vida económica en horas (Ve)=V*Hea |  |  |  |  |

| ## CARGOS |  | FORMULA | OPERACIONES | COSTO HORARIO |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ACTIVO | % | INACTIVO |
| FIJOS | Depreciación Inversión Seguro Mantenimiento | D=(Vm-Vr)/Ve Im= i(Vm+Vr)/2Hea Sm=s(Vm+Vr)/2Hea Mn=Ko*D |  |  | 15 100 100 0 |  |
| CONSUMOS | Combustible Lubricantes Llantas | Co=Gh*Pc Lb=(Ah+Ga)Pa N=Pn/Vn |  |  | 5 5 15 |  |
| OPERACIÓN | Operador | Po=Sr/Ht |  |  | 100 |  |

# Costo horario directo por hora efectiva de trabajo          $                            $

de la maquinaria o equipo de construcción

Este formato deberá ser llenado con la información solicitada en el mismo.

S I M B O L O G I A

| “D” | Representa el costo horario por depreciación de la maquinaria o equipo de construcción. |
| --- | --- |
| "Vm" | Representa el valor de la máquina o equipo considerado como nuevo en la fecha de presentación y apertura de la propuesta técnica, descontando el precio de las llantas y de los equipamientos, accesorios o piezas especiales, en su caso. |
| "Vr" | Representa el valor de rescate de la máquina o equipo que el contratista considere recuperar por su venta, al término de su vida económica. |
| "Ve" | Representa la vida económica de la máquina o equipo estimada por el contratista y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado. |
| “Im” | Representa el costo horario de la inversión de la maquinaria o equipo de construcción, considerado como nuevo. |
| "Hea" | Representa el número de horas efectivas que la máquina o el equipo trabaja durante el año. |
| "i" | Representa la tasa de interés anual expresada en fracción decimal. |
| “Sm” | Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de construcción. |
| "s" | Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor de la máquina o equipo, y expresada en fracción decimal. |
| “Mn” | Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la maquinaria o equipo de construcción. |
| “Ko” | Es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor. Este coeficiente varía según el tipo de máquina o equipo y las características del trabajo, y se fija con base en la experiencia estadística. |
| "Co" | Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de trabajo. |
| “Gh” | Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo. Este coeficiente se obtiene en función de la potencia nominal del motor, de un factor de operación de la máquina o equipo y de un coeficiente determinado por la experiencia, el cual varía de acuerdo con el combustible que se use. |
| "Pc" | Representa el precio del combustible puesto en la máquina o equipo. |
| “Lb” | Representa el costo horario por consumo de lubricantes. |
| "Ah" | Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de operación. |
| "Ga" | Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las máquinas o equipos; está determinada por la capacidad del recipiente dentro de la máquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites. |
| "Pa" | Representa el costo de los aceites lubricantes puestos en las máquinas o equipos. |
| “N” | Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la máquina o equipo, como consecuencia de su uso. |
| "Pn" | Representa el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de acuerdo con las características indicadas por el fabricante de la máquina. |
| "Vn" | Representa las horas de vida económica de las llantas, tomando en cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se determinará de acuerdo con tablas de estimaciones de la vida de los neumáticos, desarrolladas con base en las experiencias estadísticas de los fabricantes, considerando, entre otros, los factores siguientes: presiones de inflado, velocidad máxima de trabajo; condiciones relativas del camino que transite, tales como pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posición de la máquina; cargas que soporte; clima en que se operen y mantenimiento. |
| “Po” | Representa el costo horario por la operación de la maquinaria o equipo de construcción. |
| "Sr” | Representa los mismos conceptos enunciados en el artículo 159 de este Reglamento, valorizados por turno del personal necesario para operar la máquina o equipo. |
| "Ht" | Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de construcción dentro del turno. |

En los renglones correspondientes al valor de adquisición de maquinaria nueva, llantas, combustibles, lubricantes y demás insumos, no deberá considerarse el importe del IVA.

En caso de que la maquinaria o equipo utilice combustible, se deberá considerar, como mínimo, los precios oficiales vigentes del mismo, puesto en la maquina o equipo.

### DOCUMENTO No. 11

DATOS BÁSICOS DE COSTOS DE MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE INTERVIENEN EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.

| N° | DESCRIPCIÓN DE LA MAQ. Y EQUIPO | UNIDAD | ##### COSTO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ACTIVO | INACTIVO |
| Este formato deberá ser llenado con la información solicitada en el mismo. |  |  |  |  |