DOCUMENTO

16

#### CATÁLOGO DE CONCEPTOS

16.1 Catalogo de conceptos.

| I | TERRACERIAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1.01 | - Trazo y nivelación en el área de los trabajos, de acuerdo a lo indicado en el proyecto. | - m2 | - 61,500.00 |  |  |  |
| - 1.02 | - Despalme de capa vegetal del terreno hasta 20 cm de espesor, incluye: mano de obra, maquinaria, consumibles, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución. | - m3 | - 3,250.00 |  |  |  |
| - 1.03 | - Escarificado de superficie con equipo en un espesor de 10cms. | - m3 | - 2,500.00 |  |  |  |
| - 1.04 | - Excavación, por unidad de obra terminada, en corte y adicionales abajo de la razante, en cualquier tipo de material. | - m3 | - 600.00 |  |  |  |
| - 1.05 | - Formación y compactación, de terraplén compactado al 90 % de su P.V.S.M. Porter, utilizando material producto de banco seleccionado de la zona (limo-arenoso), por unidad de obra terminada. | - m3 | - 3,100.00 |  |  |  |
| - 1.06 | - Carga y acarreo de material para primer kilometro. | - m3 | - 3,250.00 |  |  |  |
| - 1.07 | - Acarreo de material para kilómetros subsecuentes. | - M3-km | - 13,000.00 |  |  |  |
| - 1.08 | - Extendido de material en sitio de tiro de material inutilizable producto de excavación. | - m3 | - 3,250.00 |  |  |  |
| - II | - PAVIMENTO FLEXIBLE |  |  |  |  |  |
| - 2.A | - AMPLIACION ACOTAMIENTOS INTERIORES |  |  |  |  |  |
| - 2A.01 | - Formación y compactación, de Terraplén en cuñas compactado al 90 % de su P.V.S.M. Porter, utilizando material producto de banco seleccionado de la zona (limo-arenoso), por unidad de obra terminada. | - m3 | - 3,600.00 |  |  |  |
| - 2A.02 | - Formación y compactación, de Sub base de 22 cms. compactado al 100 % de su P.V.S.M. Porter, utilizando material producto de trituración de banco de 1 1/4" a finos, incluye: suministro, carga, acarreo, descarga, formación y compactación del material. | - m3 | - 1,800.00 |  |  |  |
| - 2A.03 | - Formación y compactación, de base de 29 cms. compactado al 100 % de su P.V.S.M. Porter, utilizando material producto mezcla escoria mineral y material limo arenoso, incluye: suministro, carga, acarreo, descarga, formación y compactación del material. | - m3 | - 3,160.00 |  |  |  |
| - 2.B | - ACOTAMIENTOS EXTERNOS Y ACCESOS |  |  |  |  |  |
| - 2B.01 | - Formación y compactación, de Sub base de 22 cms. compactado al 100 % de su P.V.S.M. Porter, utilizando material producto de trituración de banco de 1 1/4" a finos, incluye: suministro, carga, acarreo, descarga, formación y compactación del material. | - m3 | - 1,575.00 |  |  |  |
| - 2B.02 | - Formación y compactación, de base de 29 cms. compactado al 100 % de su P.V.S.M. Porter, utilizando material producto mezcla escoria mineral y material limo arenoso, incluye: suministro, carga, acarreo, descarga, formación y compactación del material. | - m3 | - 2,765.00 |  |  |  |
| - 2.C | - CARPETA ASFALTICA |  |  |  |  |  |
| - 2C.1 | - Barrido y preparación de base por tratar, por unidad de obra terminada. | - m2 | - 19,500.00 |  |  |  |
| - 2C.2 | - Suministro y aplicación de emulsión catiónica de rompimiento medio RM-2K para riego de impregnación a razón de 1.50 l/m2. incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. | - m2 | - 19,500.00 |  |  |  |
| - 2C.3 | - Suministro y aplicación de emulsión catiónica de rompimiento rápido RR-3K de riego de liga para tendido de carpeta a razón de 1.00 l/m2. incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo. | - m2 | - 19,500.00 |  |  |  |
| - 2C.4 | - Carpeta de concreto asfáltico, de 10 cms. de espesor,compactada al 95% incluye: suministro, colocación y control de laboratorio de calidad. | - m3 | - 2,056.00 |  |  |  |
| - III | - PAVIMENTACION RIGIDA |  |  |  |  |  |
| - 3.01 | - Bacheo superficial en pavimento flexible a base de colocación de concreto de f´c=150kg/cm2 con espesor variable en sustitición de la carpeta y un espasor máximo de 5 cms. de base, incluye: delimitaciòn del bache, retiro de carpeta suelta, limpieza con barrido al interior del bache y colado, vibrado y curado del concreto colocado. | - m2 | - 450.00 |  |  |  |
| - 3.02 | - Bacheo profundo en pavimento flexible a base de reposición de capa de base y colocación de concreto de f´c=150kg/cm2 en sustituciòn de la carpeta, incluye: delimitaciòn del bache, retiro de carpeta y base suelta, limpieza con barrido al interior del bache y colado, vibrado y curado del concreto colocado. | - m2 | - 400.00 |  |  |  |
| - 3.03 | - Formación y compactación, de Sub base de 22 cms. compactado al 100 % de su P.V.S.M. Porter, utilizando material producto de trituración de banco de 1 1/4" a finos, incluye: suministro, carga, acarreo, descarga, formación y compactación del material. | - m3 | - 1,125.00 |  |  |  |
| - 3.04 | - Formación y compactación, de base de 29 cms. compactado al 100 % de su P.V.S.M. Porter, utilizando material producto mezcla escoria mineral y material limo arenoso, incluye: suministro, carga, acarreo, descarga, formación y compactación del material. | - m3 | - 1,975.00 |  |  |  |
| - 3.05 | - Losa de concreto hidráulico con un MR=40 de 20 cms. de espesor, incluye: Suministro, colado, vibrado, curado, acero en juntas, cimbra y descimbras. | - m2 | - 48,047.00 |  |  |  |
| - 3.06 | - Losa de transición armada con acero Fy=4,200 kg/cm2 de 1/2"Ø @ 20cms en ambos sentidos, incluye: dentellón sec. 20x40cms. cimbra y descimbra | - m2 | - 79.75 |  |  |  |
| - IV | - OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL |  |  |  |  |  |
| - 4.01 | - Trazo y nivelación del terreno | - m2 | - 420.00 |  |  |  |
| - 4.02 | - Excavación en material tipo A o B de 0.00 a 2.50 m. de profundidad con herramienta manual en seco o húmedo donde se requiera, incluye: afine de fondo y traspaleo hasta 4.00 m., mano de obra y herramienta | - m3 | - 150.00 |  |  |  |
| - 4.03 | - Relleno de estructuras con herramienta manual y compactador manual (bailarina) con material medrano o similar compactado al 95% de su pvsm. incluye: suministro de material, mano de obra, equipo y herramienta | - m3 | - 35.00 |  |  |  |
| - 4.04 | - Suministro y habilitado de acero fy=4200 kg/cm2 de para estructuras, incluye: armado, desperdicios, silletas, alambrón, materiales, equipo, mano de obra y herramienta. | - kg | - 2,200.00 |  |  |  |
| - 4.05 | - Cimbra de madera en reglas y fronteras para losas de pavimento de 10 cm. de espesor en cuneta, asi como cimbra en estructuras, incluye: descimbrado, limpieza de area, materiales, mano de obra y herramienta. | - m2 | - 310.00 |  |  |  |
| - 4.06 | - Cimbra en estructuras de concreto, tales como muros y cimientos, incluye: descimbrado, limpieza,mano de obra, materiales y herramienta. | - m2 | - 22.00 |  |  |  |
| - 4.06 | - Suministro y colocación de concreto hidráulico premezclado con f'c = 200 kg/cm2 y un revenimiento de 8-10 cms. para estructuras y cuneta, incluye: extendido, vibrado, curado materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | - m3 | - 66.00 |  |  |  |
| - 4.07 | - Suministro y colocación de tubería de concreto de 45 cm de diámetro. incluye: abrazaderas coples, empaques, sellos y todos los accesorios para la unión de los tubos, mano de obra y herramienta. | - ml | - 2.00 |  |  |  |
| - 4.08 | - Suministro y colocación de rejilla fabricada con viga ips pesada a. c. de 4" espaciada a 4 cm. libres con marco y contramarco formado de ángulos aps pesado de 4" y 1/2" de espesor, al contramarco se le soldarán anclas de var. del # 3 de 15 cm. de long., incluye: pintura, soldadura, punteo de soldadura en ángulo para sujeción, materiales, mano de obra, equipo y herramienta. | - m2 | - 8.00 |  |  |  |
| - 4.09 | - Construcción de guarnición trapecial de concreto de 15 x 20 x 40 cm. de sección. concreto hecho en obra f'c = 200 kg/cm2, incluye: cimbra y descimbrado, colocación, vibrado, curado, arropado, suministro y colocación de fexpan de 3/4" @ 6 mts. como junta de dilatación, materiales, mano de obra y herramienta. | - ml | - 360.00 |  |  |  |
| - 4.10 | - Extendido y arropado con herramienta manual de material producto de cortes y excavaciones en respaldo de guarniciones. incluye: mano de obra y herramienta. | - m3 | - 39.00 |  |  |  |
| - 4.11 | - Acarreo de material para primer kilometro. | - m3 | - 185.00 |  |  |  |
| - 4.12 | - Acarreo de material para kilómetros subsecuentes. | - M3-km | - 1,480.00 |  |  |  |
| - V | - SEÑALAMIENTOS VIALES |  |  |  |  |  |
| - 5.01 | - Suministro e instalación de Señal Restrictiva de ALTO SR-6, de 86 X 86 cm, incluye poste y base de concreto. | - Pieza | - 2.00 |  |  |  |
| - 5.02 | - Suministro e instalación de Señal Preventiva Vuelta a la derecha SP-6 de 86 X 86 cm, incluye poste y base de concreto. | - Pieza | - 1.00 |  |  |  |
| - 5.03 | - Suministro e instalación de Señal Preventiva Vuelta a la izquierda SP-6 de 86 X 86 cm, incluye poste y base de concreto. | - Pieza | - 1.00 |  |  |  |
| - 5.04 | - Suministro e instalación de Señal Informativa de Destino (SID-9) de 56X239 cm., incluye postes y bases de concreto. | - Pieza | - 4.00 |  |  |  |
| - 5.05 | - Suministro e instalación de Señal Restrictiva de VELOCIDAD 60 KM/H SR-9, de 86 X 86 cm, incluye poste y base de concreto. | - Pieza | - 9.00 |  |  |  |
| - 5.06 | - Suministro e instalación de Señal Restrictiva de CEDA EL PASO, de 86 X 86 cm, incluye poste y base de concreto. | - Pieza | - 3.00 |  |  |  |
| - 5.07 | - Suministro e instalación de Señal indicadora de OBSTACULO OD-5, de 30 X 122 cm, incluye poste y base de concreto. | - Pieza | - 6.00 |  |  |  |
| - 5.08 | - Suministro e instalación de Señal Informativa de Destino de Bandera (SID-13) de 183x366 cm., incluye postes y bases de concreto. | - Pieza | - 6.00 |  |  |  |
| - 5.09 | - Suministro y aplicación en pavimento de pintura de hule clorado color blanco tráfico con microesferas reflejantes, para línea discontinua, separadora de carriles, de 15 cm de ancho, según marque el proyecto. | - m | - 2,000.00 |  |  |  |
| - 5.10 | - Suministro y aplicación en pavimento de pintura de hule clorado color blanco tráfico con microesferas reflejantes, para línea discontinua, en acotamiento derecho, de 15 cm de ancho, según marque el proyecto. | - m | - 3,000.00 |  |  |  |
| - 5.11 | - Suministro y aplicación en pavimento de pintura de hule clorado color amarillo tráfico con microesferas reflejantes, para línea continua de 15 cm de ancho, según marque el proyecto. | - m | - 6,000.00 |  |  |  |
| - 5.12 | - Suministro y aplicación en pavimento de pintura de hule clorado color blanco tráfico con microesferas reflejantes, para FLECHAS M-14, indicadoras de sentido ó sentidos de tráfico, según marque el proyecto. | - Pieza | - 18.00 |  |  |  |
| - 5.13 | - Vialeta de color blanca con reflejante a una cara, incluye: suminsitro y colocaciòn. | - Pza | - 400.00 |  |  |  |
| - 5.14 | - Vialeta de color amarilla con reflejante a una cara, incluye: suminsitro y colocaciòn. | - Pza | - 400.00 |  |  |  |
| - 5.15 | - Vialeta de color roja con reflejante a una cara, incluye: suminsitro y colocaciòn. | - Pza | - 400.00 |  |  |  |

Este formato deberá ser llenado con la información solicitada en el mismo.