DOCUMENTO

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

“REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BULEVAR ALTAMIRA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL LIBRAMIENTO ALTAMIRA Y EL DISTRIBUIDOR VIAL PUERTO ALTAMIRA, EN EL PUERTO INDUSTRAL DE ALTAMIRA, TAM.”

GENERALIDADES

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

Repavimentación del bulevar Primex con concreto hidráulico, colocado sobre la carpeta existente, efectuando previamente una reparación de todos los baches, así  también la construcción  de un retorno para trailers de doble remolque y la solución al drenaje pluvial.

2.- LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

Puerto industrial de Altamira, Tamps.

(Ubicado al poniente del puerto)

3.- ACLARACIONES.

En caso de existir discrepancia entre lo que se solicita en las especificaciones particulares y alcances de cada concepto y lo que indican los planos de proyecto, serán los primeros los que prevalezcan.

4.- 	ENTIDAD, LICITANTE, CONTRATISTA, RESIDENTE DE OBRA Y SUPERINTENDENTE DE OBRA.

Dentro del texto de estas Especificaciones Particulares, se denomina:

a)	ENTIDAD: a la Administración Portuaria Integral de Altamira, S.A. de C.V. (API ALTAMIRA)

b)	LICITANTE: toda persona física o moral que presente propuesta en los términos de la convocatoria a la licitación, para realizar la obra motivo de este procedimiento de contratación.

c)	CONTRATISTA: toda persona física o moral a quien se le haya adjudicado el contrato de obra motivo de la presente licitación.

d)	RESIDENTE DE OBRA: toda persona física designada previo a la iniciación de los trabajos, como responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos y que representará a la ENTIDAD ante  el CONTRATISTA y ante terceros en asuntos relacionados con la ejecución de los trabajos en el lugar donde se realizarán los mismos.

- SUPERINTENDENTE DE OBRA: toda persona física que el CONTRATISTA presente a la ENTIDAD con los antecedentes técnicos y curriculum para su representación durante el transcurso de los trabajos. La ENTIDAD aprobará su nombramiento sí a su juicio es la persona adecuada.

5.- VISITA DE LA OBRA

Los LICITANTES en la visita de inspección al sitio de la obra deberán obtener todos los datos que consideren necesarios con relación a los trabajos por ejecutar, así como del abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, accesos y servicios durante el período de ejecución de los trabajos.  Los permisos y el pago de derechos de construcción ante las autoridades municipales, estatales y federales, estarán a cargo de la API Altamira, que en su caso tramitará los correspondientes.

6.- COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Si en el sitio donde se ejecutan los trabajos existiese otra empresa laborando, con o sin relaciones contractuales con API ALTAMIRA, el CONTRATISTA se obliga, bajo la supervisión del RESIDENTE DE OBRA, a coordinarse con esta empresa de tal manera que no se produzcan interferencias entre sí. No se reconocerá ningún pago generado por la inobservancia de esta cláusula.

Los trabajos deberán programarse considerando que el puerto se encuentra en operación, en el entendido de que la actividad portuaria por ningún motivo será interrumpida ni interferida. El LICITANTE durante la visita y/o antes de la fecha de apertura de sobres, observará las diferentes zonas de trabajo, las  instalaciones y edificaciones existentes y las condiciones de operación en que se encuentren a fin de que todas las actividades requeridas para la ejecución de la obra sean consideradas en sus costos directos ó indirectos ya que para efecto de pago y periodos de ejecución  no se reconocerán tiempos perdidos por estos conceptos.

7.- DAÑOS A BIENES PROPIEDAD DE API ALTAMIRA O DE TERCEROS.

Si durante el desarrollo de los trabajos se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipos, mobiliario, instalaciones y en general a cualquier bien propiedad de API ALTAMIRA  o de terceros, la reposición y/o la reparación será de inmediato y por cuenta y cargo del CONTRATISTA y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

El LICITANTE al presentar su propuesta debe de considerar que en todos los trabajos a realizar en el área asignada, deberá usar el equipo de seguridad y efectuar las maniobras necesarias para resguardar al personal de trabajo y las instalaciones, ya que será única y exclusivamente responsabilidad del CONTRATISTA que ejecute los trabajos.

8.- MODIFICACION DEL SITIO ORIGINAL DE LOS TRABAJOS.

Si API ALTAMIRA decide modificar el sitio originalmente seleccionado para la ejecución de la obra y el nuevo resultara igual o semejante al original, el  CONTRATISTA se obliga a ejecutar la obra en los mismos términos contractuales y sin derecho a modificaciones en los precios unitarios y periodo de ejecución propuestos originalmente.

9.- PROGRAMA DE TRABAJO.

API Altamira proporcionará al LICITANTE el período de tiempo de ejecución de los trabajos al que deberá de sujetarse.

El programa detallado que el LICITANTE presente en su propuesta, deberá contener todas las actividades que se deban considerar para efectuar los trabajos, estableciendo la secuencia de los mismos, atendiendo al período fijado por API Altamira.

El plazo para la ejecución de la obra podrá modificarse si las  cantidades de los conceptos por ejecutar son mayores que lo considerado en este procedimiento de contratación o cuando algún siniestro debidamente catalogado como tal por API Altamira, afecte las obras en proceso o ya ejecutadas pero aún no recibidas, el CONTRATISTA (licitante ganador), tendrá derecho al pago de daños causados por el siniestro, siempre y cuando, su avance de obra esté de acuerdo con el programa de ejecución contratado y que las mismas hayan sido efectuadas de acuerdo al proyecto, las Normas de Construcción, especificaciones y a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA  de la API Altamira.

Si por causas imputables al CONTRATISTA hubiera retrasos en el programa de trabajo, el CONTRATISTA estará obligado a operar en tiempo extraordinario sus equipos o reforzarlos hasta lograr equilibrar el programa; todo lo anterior será sin cargo alguno para API ALTAMIRA.

10.- DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Durante la ejecución de las obras objeto de este procedimiento de contratación y hasta que éstas le sean recibidas, el CONTRATISTA estará obligado a instalar las señales y dispositivos de protección respectivos en la forma y condiciones indicadas por API ALTAMIRA así como por  criterio propio, en la inteligencia de que no se autorizará  la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que se haya cumplido con la disposición anterior.

La elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos provisionales de protección serán a cargo del CONTRATISTA y por lo tanto, su costo deberá considerarlo en los precios unitarios de los diversos conceptos de obra (Ver “Normas de seguridad para contratistas”) de la convocatoria a la licitación.

11.- EQUIPO.

Si el equipo o la maquinaria propuesta no es el adecuado para los trabajos por ejecutar, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos perdidos por dicha causa.

12.- TRAZOS Y NIVELES

El RESIDENTE DE OBRA, entregará al CONTRATISTA, previo al inicio de los trabajos, Mojoneras o referencias,  bancos de nivel, en las cuales estarán las coordenadas y bancos de nivel necesarios para la ejecución de la obra, el CONTRATISTA deberá tomar las mediciones que se requieran para efectuar por su cuenta el trazo y las nivelaciones necesarias para la ejecución de los trabajos, además de los soportes topográficos para el trámite de sus estimaciones. Estos trabajos deberán de considerarse invariablemente en los indirectos que se consideren en la formación y presentación de su propuesta.

El RESIDENTE DE OBRA podrá solicitar al CONTRATISTA cada vez que considere necesario verificar trazos y niveles de la obra y este informará y proporcionará los datos requeridos.

La localización general, distancias y trazos de los ejes principales de la obra, aparecen en los planos del proyecto.

Previo al inicio de los trabajos el CONTRATISTA deberá realizar el levantamiento topográfico del trazo, nivelación de perfil de acuerdo a lo indicado en el punto 15 de estas especificaciones.

Con base en los mismos el CONTRATISTA deberá proceder a su ejecución haciéndose responsable de cualquier futuro error causado por negligencia o pérdida de una o varias referencias y/o interpretaciones erróneas.

13.- CANTIDADES DE OBRA.

Los volúmenes de la obra contenidos en el catálogo de conceptos son aproximados.

Si por necesidades de la obra fuera preciso que de uno o varios conceptos de trabajo se efectuara un volumen mayor o menor al indicado en el catálogo de conceptos, el CONTRATISTA realizará el volumen que resulte, no teniendo por este motivo ningún derecho al cambio de los precios unitarios originalmente aprobados, y únicamente se pagarán los trabajos realmente ejecutados.

14.- MATERIALES DE CONSTRUCCION.

Todos los materiales que se utilicen en la construcción serán nuevos y de primera calidad, a menos que se indique lo contrario y en su caso,  aprobaran las pruebas que indique API ALTAMIRA.

Cuando en la cotización se propongan productos o materiales de calidad similar a la especificada en el proyecto, éstos deberán ser descritos detalladamente en la proposición a fin de que se pueda comparar la calidad de los mismos.

Cuando en las presentes especificaciones se haga mención a determinadas marcas o modelos comerciales, deberá entenderse invariablemente, que sólo se pretende definir una calidad o un diseño determinado, y de ningún modo se señala con ello de manera específica su uso, en tal virtud podrán utilizarse materiales y accesorios de diseño y calidad similar, previa demostración y autorización de la API ALTAMIRA.

15.- CONTROL TOPOGRÁFICO Y DE LABORATORIO

Para la autorización de las estimaciones por parte del Residente de Obra, el CONTRATISTA demostrará mediante el reporte topográfico y de control de calidad de los materiales llevado por su laboratorio, que la obra cumple con la calidad especificada en el proyecto.

El control topográfico deberá ser realizado con aparato de estación total con precisión de  1 seg. Y margen de error lineal  1/50,000, además en la nivelación deberá verificarse de ida y de regreso con una tolerancia de 0.02 (p) ½ , donde “p” es el número de kilómetros recorridos comprendiendo la ida y el regreso con la nivelación. Dichos trabajos deberán ser aprobados y entregados al RESIDENTE DE OBRA de la API Altamira.

Para los efectos anteriores, el CONTRATISTA se obliga a contar con su propio laboratorio de control de calidad, y brigada de topografía.

El costo de los servicios de laboratorio de control de calidad, el licitante deberá integrarlo en su análisis de costo indirecto dentro del subcapítulo 3, inciso 3.1.

API ALTAMIRA, mediante su Residente de Obra tendrá la facultad de verificar los resultados derivados del control  topográfico y de mecánica de suelos, mediante un servicio externo especializado de cada materia.

16.- LIMPIEZA GENERAL.

El CONTRATISTA se obliga a mantener el área donde se ejecuten los trabajos,  limpia y ordenada durante el tiempo que dure la ejecución de la obra.

En obras que se ejecuten en mares,  ríos o esteros queda estrictamente prohibido arrojar cualquier tipo de materiales y/u objetos al fondo acuático y en caso de que así sucediera la limpieza correspondiente será por cuenta y cargo del contratista,  haciéndose acreedor  a las sanciones que determine la(s) autoridad(es) competente(s).

Al término de los trabajos, la obra deberá quedar completamente limpia y ordenada a satisfacción del RESIDENTE DE OBRA.

17.- PRECIOS UNITARIOS

El LICITANTE al elaborar el precio unitario de cada concepto del documento "CATALOGO DE CONCEPTOS", deberá tener en cuenta estas Especificaciones Particulares, las Normas de Construcción: libro 3.01.01 Terracerías; libro 3.01.02 Estructuras y Obras de drenaje. Las Normas de calidad de los materiales: libro 4.01.01 Materiales para Terracería y el libro 4.04.01 materiales para Estructuración de la SCT, se refieren a la edición 1984 y 1986, por lo tanto si existen algunas especificaciones dentro de las Normas aplicables al concepto en cuestión cuyo número no aparezca, dichas especificaciones deberán ser consideradas para analizar el precio y/o efectuar los trabajos correspondientes.

Si las Normas se contraponen a las especificaciones particulares, serán estas últimas  las que rijan, de acuerdo con la norma 01.02.007-B.252  del libro 1 generalidades y Terminología de la S.C.T.

El CONTRATISTA que ejecute la obra objeto de la presente licitación, se obliga a realizar la misma a los precios unitarios presentados en su propuesta y formalizados en el contrato, aún cuando, por necesidades de ultima hora de API ALTAMIRA o por dificultades del sitio originalmente escogido sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a las del original.

Si el equipo propuesto y aceptado previamente por la ENTIDAD se encuentra ya en el sitio de la obra y el mismo se detecta en ese momento por la propia ENTIDAD, que no se encuentra en condiciones de cumplir con el programa previamente acordado por ambas partes, el CONTRATISTA se obliga a sustituirlo, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni cargo adicional alguno.

En ningún caso se pagarán por separado los costos que por concepto de instalación en obra tenga el CONTRATISTA.

En ningún caso se pagará como concepto específico ni extraordinario, cualquier movilización adicional de equipo durante la ejecución de los trabajos, ni los costos que por concepto de reinstalación en la obra tenga el CONTRATISTA.

No se reconocerá ningún cargo adicional por concepto de los tiempos de inactividad del equipo, a consecuencia de condiciones meteorológicas adversas, operación del puerto, ni cuando de acuerdo al programa de obra haya una espera entre uno y otro evento de trabajo.

Conforme a los lineamientos que cita la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, los precios unitarios presentados en su propuesta, permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados.

Si el LICITANTE ganador de este procedimiento de contratación no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las Normas y Especificaciones del proyecto, el hecho de otorgársele el contrato no significa que API ALTAMIRA lo exima del estricto cumplimiento de todas las condiciones originalmente establecidas.

El importe de todos los trabajos de limpieza que se citan en el punto 16 de estas especificaciones, no se le cubrirán al CONTRATISTA en forma adicional, debiendo considerarlos dentro de los precios unitarios propuestos.

18.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Cualquier trabajo no considerado expresamente en esta licitación, solo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del RESIDENTE DE OBRA, y se analizarán de acuerdo a lo contenido en el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, debiendo quedar asentada la solicitud en la bitácora oficial, Indicando asimismo la fecha de solicitud y la respuesta fechada.

19.- SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION

El CONTRATISTA, se obliga a tener en el sitio de la obra,(previa revisión curricular y aprobación de la Jefatura de Supervisión), un SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN (Ingeniero Civil  o Arquitecto Titulado) con amplia experiencia en el tipo de obra que se va a ejecutar, el cual tendrá poder amplio y bastante para actuar en nombre del CONTRATISTA y cualquier orden dada por el RESIDENTE DE OBRA al SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION,  se considerará como transmitida al propio CONTRATISTA.

Dicho ingeniero será a quien se dirija el RESIDENTE DE OBRA  de la API ALTAMIRA para tratar asuntos relacionados con la obra, motivo por el cual su residencia debe ser el sitio donde se ejecuten los trabajos debiendo proporcionar a esta Gerencia de Ingeniería su nombre, dirección y número telefónico con el objeto de ser localizado cuando así se requiera:  en igual forma estará autorizado para firmar las estimaciones y el libro de Bitácora por parte del contratista y debe permanecer al frente de las obras durante todo el lapso que duren las mismas. En caso de ausencia temporal o total del SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCION del contratista, éste se obliga a dar aviso a la API ALTAMIRA con la anticipación debida y por escrito del nombramiento legal del nuevo Superintendente de Construcción, el cual deberá cumplir con los requisitos y obligaciones del anterior.

El Superintendente de Construcción estará obligado a atender cualquier llamado del RESIDENTE DE OBRA cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

20.- ESTIMACIONES

De acuerdo a lo contenido en el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, la formulación de estimaciones deberán abarcar períodos semanales e irán acompañadas de la documentación que acredite, debiendo incluir anexo fotográfico con una cantidad mínima de 10 fotografías por estimación de las actividades más relevantes a juicio del RESIDENTE DE OBRA, considerando su costo dentro de sus cargos indirectos.

Los tiempos para la presentación y pago de las estimaciones serán los indicados en el modelo de contrato, anexo a la convocatoria de esta licitación.

21.- BITÁCORA

Deberá llevarse una bitácora de obra, firmada por ambas partes, tal como lo establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento en vigor.

Las órdenes que el RESIDENTE DE OBRA asiente en la Bitácora, serán válidas aunque no se encuentre en el sitio el SUPERINTENDENTE DE OBRA o su sustituto.

La Bitácora deberá permanecer en la residencia de obra, sin que ésta pueda ser extraída del lugar de los trabajos; tal como lo marca el Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

22.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA

El finiquito y terminación del contrato se efectuará de acuerdo a lo contenido en las secciones VIII y IX del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en la fecha que realice el acta de entrega-recepción de los trabajos, o en que quede suspendida por motivo de cualquier índole, el CONTRATISTA, para su entrega formal, deberá proporcionar al Residente de obra y este revisará y autorizará, el levantamiento actualizado de los trabajos ejecutados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento que correspondan. Para el levantamiento físico de las obras construidas, el contratista deberá entregar el numero de planos originales necesarios, así como los archivos en disquetes de dichos planos en donde contenga el como  quedo la obra ejecutada (as built) elaborados en el Software Autocad 2000, los cuales deberán ser firmados por la CONTRATISTA ejecutante y aprobados por el Departamento de Supervisión de Obra y a satisfacción del Departamento de Proyectos de la Gerencia de Ingeniería de ésta API Altamira.

23.- CONTROL OPERACIONAL DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL DE API ALTAMIRA

Para la ejecución de los trabajos señalados en cada uno de los alcances de éste documento, el CONTRATISTA deberá sujetarse a los procedimientos de control operacional establecidos por el Sistema de Administración Ambiental ISO 14001 de API ALTAMIRA, los cuales están anexados en la convocatoria de esta licitación.

24.-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

El LICITANTE que resulte ganador de este procedimiento de contratación tendrá la obligación de dar de alta la obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en cubrir las aportaciones de los trabajadores que laboren en la misma, de conformidad con el artículo 12 fracción primera de Ley del Seguro Social, artículos 3, 4 y 16 del Reglamento de afiliación de la Ley del Seguro Social, artículo 9 división IV del Reglamento para la clasificación de empresas de la prima de seguro de riesgos de trabajo y artículo 5 del reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado, API Altamira podrá solicitar la demostración del cumplimiento solicitado.

RECOMENDACIÓN.

Así mismo, para la ejecución de los trabajos, objeto de este procedimiento de contratación, el LICITANTE deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución: si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc. De la API Altamira y de terceros, la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del contratista y a satisfacción de la API ALTAMIRA.

Es importante señalar, que el sitio donde se desarrollarán los trabajos se encuentra dentro de las instalaciones de la API en una zona de transito continuo de automóviles, por lo que se deberán tomar las mediadas necesarias para no interferir con la operación de la vialidad y desarrollar las actividades con la debida seguridad para el equipo y el personal durante la ejecución de toda la obra.

## ALCANCE DE LOS CONCEPTOS 1.01

CONCEPTO: Trazo y nivelación en el área de los trabajos, de acuerdo a lo indicado  en  el  proyecto. Incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

UNIDAD: metro cuadrado (m2)	                                                                                      HOJA  1  DE  1

DESCRIPCIÓN: Trazo y nivelación, en el área de los trabajos, de acuerdo a lo indicado  en  el  proyecto. Incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

ALCANCES:

1. – El Residente de API Altamira entregará a la contratista al inicio de los trabajos, bancos de nivel y mojoneras de referencia de acuerdo al sistema coordenado de la API y los puntos necesarios con coordenadas para ubicación y rectificación del trazo para la ejecución de la obra, debiendo mantener las referencias físicas requeridas para verificar el alineamiento horizontal y cotas en cualquier  etapa  de la obra.

2. - Previo al inicio de los trabajos la contratista deberá realizar el levantamiento topográfico del trazo, nivelación de perfil y  secciones transversales del sitio. Utilizando para estos trabajos, aparato de semiestaciòn total con precisión de  ±1 seg. Y margen de error lineal 1/50,000, además en la nivelación deberá de verificarse de ida y regreso con una tolerancia de ± 0.02 (p)½, Donde “p”  es el número de kilómetros recorridos comprendiendo la ida y el regreso con  la nivelación. Dichos trabajos deberán ser aprobados y entregados al Residente de obra.

3.- Se realizará el trazo y nivelación del área de los trabajos en terreno natural y el deslinde del área a pavimentar, indicando con trompos los vértices que delimiten dicha área. Este trazo se realizará con las mojoneras de apoyo y banco de nivel entregado. Se realizará una poligonal cerrada para verificar el trazo, tocando los apoyos de arranque, registrando los datos en la tabla de registro que contenga puntos, cota del aparato y lecturas.

4.- Se indicará con estacas los niveles de subrasante, sub-base, base y superficie de rodamiento, utilizando las referencias necesarias para la construcción de la estructura de pavimento.

5.- Se realizarán secciones transversales de las capas construidas, de terraplén, subrasante, sub-base, base y carpeta asfáltica, de acuerdo al avance de la obra, para el cálculo de los volúmenes.

6.- Se deberá realizar el control topográfico durante la ejecución de todo el contrato y cuando el Residente de obra, considere necesario volver a realizar el trabajo, para revisar que los niveles, secciones y deslinde,  estén conforme a proyecto.

7.- El contratista deberá presentar planos firmados de los levantamientos mencionados, y entregarlos en archivo electrónico en software Auto-cad versión 2000. Esta información será cotejada por el Residente de obra para verificar que este conforme a proyecto. Así mismo se deberán de entregar copias de las libretas de campo utilizadas. Así como los cálculos del trazo y error lineal.

8.- Para la medición de este concepto se cuantificará el área considerando la longitud y ancho de corona del terraplén por formar y el pago se realizará por fracción del área obtenida, al termino y aceptación de los siguientes conceptos: Trazo y nivelación inicial = 40%, excavación en corte= 15%, terraplén= 15%, sub-base =20%, Base = 10%

9. - Consumibles,  desperdicios y limpieza  general.

10. – Este precio unitario incluye además de lo anterior: Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todos cargos correspondientes para la correcta ejecución de la obra.

11.-  El contratista deberá de realizar el traslado de bancos de nivel y coordenadas de las mojoneras de apoyo, hasta el sitio de los trabajos.

MEDICIÓN:

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CUADRADO (M2) CUANTIFICADO  EN CAMPO POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

ALCANCE DEL CONCEPTO No. 1.02

CONCEPTO: Despalme, de capa vegetal del terreno hasta 20 cms. de espesor, incluye: mano de obra, maquinaria combustibles, herramientas, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.

UNIDAD: m3

DESCRIPCIÓN: Despalme, en material A y B, incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

Despalme,  en corte y/o terraplén.

ALCANCES:

- El espesor promedio del despalme será  de 20 cm, en las zonas donde se indique por la supervisión y/o marcadas en proyecto.

- El despalme del sitio de los cortes y de las áreas de desplante de los terraplenes se ejecutara, cuando sea necesario, en los tramos de terracerías compensadas, antes de iniciar la construcción de los mismos, removiendo los materiales inadecuados hasta la profundidad fijada en este concepto. Los despalmes se ejecutarán solamente en Material A y B.

- Para efectos de pago conforme a la especificación 3.01.01.003-H.03 del libro de normas para construcción e instalaciones correspondiente a Terracerías  de  la Secretaria de Comunicaciones y Transportes al respecto se deberá considerar lo siguiente:

- Los volúmenes de despalme en la zona de cortes y en la zona para desplante de terraplenes, por unidad de obra terminada, se pagaran a los precios fijados en el contrato para el metro cubico. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción; remoción y carga del material excavado; acarreo libre a 20 m.

- No se pagarán volúmenes de despalme que excedan el espesor señalados en numeral uno (1) de este concepto, así como en el caso de verificarse el espesor en campo y este sea menor al estipulado en el proyecto se procederá a pagar de acuerdo al obtenido en campo.

- Para efecto de pago de las estimaciones la contratista deberá de presentar números generadores que avalen los avances ejecutados, fotografías de los trabajos y notas de bitácora.

- Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a  material, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

- La cuantificación del volumen se realizará mediante el cálculo de áreas extremas con secciones transversales levantadas antes y después de efectuado el trabajo y la medición será en metro cúbico medido compacto.

MEDICIÓN:

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CUBICO COMPACTO, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, CUANTIFICANDO DE ACUERDO AL PROYECTO.

ALCANCE DE LOS CONCEPTOS 1.04

CONCEPTO: Excavación por unidad de obra terminada, en corte y adicionales debajo de la subrasante en cualquier tipo de material.

UNIDAD: metro cúbico (M3)                                                                                             HOJA  1  DE  2

DESCRIPCIÓN: Excavación en corte y adicionales debajo de la subrasante EN MATERIAL A,B y C. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

ALCANCES:

1. - Desalojo de agua pluvial o  freática, con bomba para achique en caso necesario.

2. – Para efectos de pago conforme a lo especificado en el libro de normas  3.01.01 para construcción e instalaciones correspondiente a Terracerías  de  la Secretaria de Comunicaciones y Transportes al respecto se deberá considerar lo siguiente:

Los volúmenes de cortes, los adicionales abajo de la subrasante, los de ampliación de cortes y/o abatimientos de taludes y los resultantes de rebajes en la corona de cortes y/o terraplenes existentes, por unidad de obra terminada, sin clasificar el material, esto es en cualquier tipo de material, se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico según sea el caso de que se trate, como sigue:

a) Cuando el material excavado se emplee en la formación de terraplenes, o en la ampliación de la corona, elevación de la subrasante y tendido de taludes de terraplenes ya existentes, estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado considerando el abundamiento; acarreo libre a 20 m; descarga del material para la formación de terraplenes; y afinamiento de los cortes.

b) Cuando el material excavado deba ser desperdiciado, estos precios incluyen lo que corresponda por: extracción, remoción y carga del material excavado; acarreo libre a 20 m; descarga y depósito del material en los sitios que indique la supervisión; y afinamiento de los cortes.

3. - Para fines de pago no se tomarán en cuenta las sobre-excavaciones que efectúe el contratista.

4.- Deberá retirar de la zona de trabajo las piedras sueltas que se encuentran en la superficie de la zona donde se realizará el corte, así como el material suelto. Incluye el acopio, carga, descarga, transporte hasta 2 km.

5.- Cuando se efectué excavación adicional, para saneamiento, abajo de la subrasante esta deberá ordenarse por el Residente de obra, previo estudio de laboratorio de mecánica de suelos que determine el espesor en la zona del saneamiento.

6. – Compactación al 95 % de su P.V.S.M. de la superficie de la cama de los cortes, donde se vaya a formar estructura de pavimento, incluye: suministro de agua para la compactación del material comprende: extracción, carga, acarreo a cualquier distancia y aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación. Incluye: el tiempo de los vehículos empleados en el transporte del agua, durante las cargas y las descargas.

MEDICIÓN:

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CÚBICO (M3) COMPACTO, CUANTIFICADO EN OBRA POR MEDIO DE SECCIONES TRANSVERSALES LEVANTADAS ANTES Y DESPUÉS DE EFECTUAR LA EXCAVACIÓN. EL RESULTADO SE REDONDEARÁ A LA UNIDAD.

ALCANCE DE LOS CONCEPTOS 1.04

CONCEPTO: Excavación por unidad de obra terminada, en corte y adicionales debajo de la subrasante en cualquier tipo de material

UNIDAD: metro cúbico (m3)                                                                                              HOJA 2  DE  2

DESCRIPCIÓN: Excavación en corte y adicionales debajo de la subrasante EN MATERIAL A, B y C. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

ALCANCES:

7. - Para dar por terminada la excavación en corte y de ser aceptada por el Residente de obra se verificará, el perfil y la sección en su forma, anchura y acabado de acuerdo con lo fijado en el proyecto dentro de las tolerancias de ± 2 cm. a nivel de piso terminado, presentando en este caso los levantamientos topográficos realizados por la contratista. Para este punto el contratista deberá presentar los levantamientos topográficos de las secciones finales una vez concluidos los trabajos de construcción.

8.- El contratista deberá de considerar el abundamiento del material, pues solo se pagará la excavación medida compacta por medio de secciones topográficas de antes y después de ejecutar el trabajo.

9.- Abatimiento del nivel freático con equipo.

9.1. – Si durante las excavaciones resultara que por naturaleza mima de la estratigrafía se presentan niveles freáticos, la contratista deberá efectuar el abatimiento con bomba autocebante con succión y descarga de 4” Ø.

9.2.- La contratista a juicio y de acuerdo a su programa de obra de ejecución optara por tener una o mas bombas si así lo requiere en su momento la obra.

9.4.- Se incluye que la contratista tenga un ayudante (operador) para la operar la bomba y cualquier otra actividad que se requiera para el mismo fin.

9.5. - Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a  consumibles, cargos fijos, mano de obra y herramienta; todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

10.- Incluye todo lo correspondiente a maquinaria, equipo, mano de obra y todo lo necesario para efectuar el concepto de trabajo.

11.- Incluye la limpieza final del área de los trabajos.

12. – Considerar los trabajos por concepto de control de calidad de las diferentes pruebas de laboratorio con cargo a los costos indirectos.

13. - Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a  materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

14. - Para efectos de pago de las estimaciones, deberán presentarse los reportes de control de calidad, notas de bitácora, números generadores que avalen los avances ejecutados y fotografías de los trabajos.

MEDICIÓN:LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CÚBICO (M3)                                                                                             COMPACTO, CUANTIFICADO EN OBRA POR MEDIO DE SECCIONES TRANSVERSALES LEVANTADAS ANTES Y DESPUÉS DE EFECTUAR LA EXCAVACIÓN. EL RESULTADO SE REDONDEARÁ A LA UNIDAD.

ALCANCE DEL CONCEPTO 1.05, 2A.01

CONCEPTO: Formación  y  compactación,  de terraplén  compactado  al 90 % de su P.V.S.M. Porter, utilizando material producto de banco seleccionado de la zona (limo-arenoso), por unidad  de  obra  terminada.

UNIDAD: METRO CUBICO (m3 )		                                      HOJA 1 DE 2

DESCRIPCION: Formación de terraplén compactado al 90% de su P.V.S.M. Porter, como mínimo, utilizando material limo arenoso de banco, ubicado hasta una distancia de 10km de la obra, por unidad de obra terminada.

ALCANCES:

- Desmonte y despalme con equipo en banco de préstamo comprende: Corte de arbustos, árboles y remoción de tierra vegetal hasta una profundidad de 40 cm., incluye: carga, acarreo a una distancia hasta de 500 m. fuera de la zona de trabajo, descarga , depósito  y extendido  del material de despalme.

- Los volúmenes de préstamo de banco, por unidad de obra terminada, sin clasificar el material; Esto es en cualquier tipo de material, se pagarán a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico. Estos precios unitarios incluyen lo que corresponda por: desmonte y despalme del sitio de préstamo; carga, acarreo fuera de la zona de trabajo o al sitio que en su caso se indique, descarga y depósito del material de despalme; extracción, remoción y carga del material de préstamo; y descarga del material para la formación de terraplenes a cualquier altura, esto conforme a lo especificado en el libro de normas  3.01.01 de terracerías  de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

- En la visita de obra se le indicará al contratista el sitio donde deberá realizar los trabajos de explotación del banco de préstamo considerando que los trabajos deberán iniciarse en las cotas mas altas, dejando plataformas a nivel con un ancho promedio de 40.00 m. y considerando que no se deberá excavar por debajo de la cota que indique el residente de obra.

- Acondicionamiento y mantenimiento del acceso al “banco”, durante la ejecución de la obra.

- Antes de iniciar la construcción de los terraplenes se deberá escarificar, afinar y compactar la superficie descubierta al 85 % PORTER,  en un espesor promedio de 20 cm.

- Incluir en el concepto lo referente a los permisos necesarios ante la API ALTAMIRA.

- La descarga de los materiales que se utilicen para la construcción de los terraplenes deberá hacerse sobre la superficie en la forma y en los volúmenes por estaciones de 20 m.

- Se extenderá parcialmente el material y se procederá a incorporarle agua por medio de riegos y mezclados sucesivos, para alcanzar la humedad que se fije y hasta obtener homogeneidad en el material y en su humedad. A continuación se extenderá el material en capas sucesivas de materiales, cuyo espesor no deberá ser mayor de 20 cm.

- Durante el proceso de mezclado se deberá realizar él papeo del material que comprende: disgregado, separación y recolección del material para eliminar tamaños mayores de 3” de Ø.

MEDICIÓN:

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL (m3) METRO CÚBICO COMPACTO, CUANTIFICADO EN OBRA MEDIANTE SECCIONES TRANSVERSALES LEVANTADAS ANTES Y DESPUES DE EFECTUAR EL TERRAPLEN. EL RESULTADO SE REDONDEARA A LA UNIDAD.

ALCANCE DEL CONCEPTO 1.05,2A.01

CONCEPTO:

Formación  y  compactación,  de terraplén  compactado  al 90 % de su P.V.S.M. Porter, utilizando material producto de banco seleccionado de la zona (limo-arenoso), por unidad  de  obra  terminada.

UNIDAD: metro cúbico (m3) 					                                      HOJA 2 DE 2

DESCRIPCIÓN: Formación de terraplén compactado al 85% de su P.V.S.M. Porter, como mínimo, utilizando material limo arenoso de banco, ubicado hasta una distancia de 10km de la obra, por unidad de obra terminada.

ALCANCES:

- Una vez concluido el extendido de la capa, está se compactará uniformemente en todo el ancho de la sección hasta alcanzar el grado mínimo de compactación correspondiente al 90 % de su P.V.S.M., PORTER.

- Para dar por terminado la formación del terraplén con material limo- arenoso y de ser aceptado por el Residente de obra   se verificará el perfil y la sección en su forma, anchura y acabado de acuerdo con lo fijado en el proyecto dentro de las tolerancias de ± 2 cm. a nivel  de  piso  terminado. Para este punto el contratista deberá presentar los levantamientos topográficos de las secciones finales una vez concluidos los trabajos de construcción.

- Se deberá tener cuidado en no dañar las instalaciones o ductos subterráneos, que se encuentren dentro del área por terraplenar. De lo contrario cualquier daño que se presente durante la ejecución de los trabajos y que estos sean imputables al contratista, será responsabilidad absoluta de la misma para ser reparados, informando de inmediato al Residente de obra.

- La formación y compactación, por unidad de obra terminada de los terraplenes, se pagará a los precios fijados en el contrato para el metro cúbico compactado al grado indicado. Estos precios unitarios incluye lo que corresponda por formación de terraplenes extendiendo el material en capas; extracción, carga, más acarreo libre, aplicación e incorporación del agua necesaria para la compactación; en su caso, operaciones para quitar la humedad excedente de la optima para compactación; compactación de las capas al grado fijado y ordenado; y los tiempos de los vehículos empleados en el transporte del agua durante las cargas y descargas conforme a lo especificado en el libro de normas  3.01.01 de terracerías de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

- Considerar los trabajos por concepto de control de calidad de las diferentes pruebas de laboratorio con cargo a los costos indirectos.

- Consumibles,  desperdicios y limpieza  general.

- Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a  materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

- Para efectos de pago de las estimaciones, deberán presentarse los reportes de control de calidad, notas de bitácora, números generadores que avalen los avances ejecutados y fotografías de los trabajos.

MEDICIÓN:

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL (m3) METRO CÚBICO COMPACTO, CUANTIFICADO EN OBRA MEDIANTE SECCIONES TRANSVERSALES LEVANTADAS ANTES Y DESPUES DE EFECTUAR EL TERRAPLEN EL RESULTADO SE REDONDEARA A LA UNIDAD.

ALCANCE DE LOS CONCEPTOS 1.06,4.11

CONCEPTO: Acarreo de material para  primer kilómetro.

UNIDAD: metro cúbico (m3)

DESCRIPCION: Acarreo de material a primer kilómetro.

ALCANCES:

1. - Acarreo de los materiales producto de corte o terraplén según sea el caso.

2. - Tiempos empleados del camión durante la carga del material.

3. - Tiempos empleados en el transporte del material al  1er. km.

4. – La distancia de sobreacarreo, cualquiera que sea esta, se determinará según se indica a continuación:

a) En las terracerías compensadas, según el diagrama de masas del proyecto, entre los centros de gravedad de la excavación y del terraplén, descontando la distancia de acarreo libre.

c) En los préstamos de banco, entre el centro de lugar de la excavación del préstamo y el centro de gravedad del terraplén, esto es en capa subrasante y rellenos, según la ruta mas corta y conveniente, a juicio del Residente de obra.

Conforme a especificación 3.01.01.008-G.05 del libro de normas para construcción e instalación de terracerías de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

5. - Consumibles y desperdicios.

6.-El contratista deberá de considerar el abundamiento del material, pues solo se pagará este concepto medido compacto por medio de secciones topográficas de la capa construida o de la excavación en su caso.

7. - Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a  materiales, mano de obra, equipo, maquinaria, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

8. - Para efectos de pago de las estimaciones se deberán presentar notas de bitácora, números generadores donde se representen las rutas de recorrido de los movimientos de material para este concepto y fotografías de los trabajos ejecutados.

MEDICIÓN: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CÚBICO (m3) COMPACTO DEL VOLUMEN  OBTENIDO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA CONSTRUIDA.

ALCANCE DE LOS CONCEPTOS 1.07 ,4.12

CONCEPTO: Acarreo de material a kilómetros subsecuentes

UNIDAD: m3-km.

DESCRIPCION: Acarreo de material a kilómetros subsecuentes

ALCANCES:

1. –Incluye tiempos empleados en el transporte del material en los kilómetros subsecuentes al primero hasta el sitio indicado por el residente de obra.

2. – Incluye tiempos empleados en la descarga del material en el sitio indicado por el Residente de obra.

3. – Incluye tiempos empleados en el  regreso al sitio de carga.

4. – La distancia de sobreacarreo, cualquiera que sea esta, se determinará según se indica a continuación:

a) En las terracerías compensadas, según el diagrama de masas del proyecto, entre los centros de gravedad de la excavación y del terraplén, descontando la distancia de acarreo libre.

c) En los préstamos de banco, entre el centro de lugar de la excavación del préstamo y el centro de gravedad del terraplén, esto es en capa subrasante y rellenos, según la ruta mas corta y conveniente, a juicio del Residente de obra.

Conforme a especificación 3.01.01.008-G.05 del libro de normas para construcción e instalación de terracerías de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

5.-El contratista deberá de considerar el abundamiento del material, pues solo se pagará este concepto medido compacto por medio de secciones topográficas de la capa construida o de la excavación en su caso.

6. - Consumibles y desperdicios.

7. - Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a  materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

8. - Para efectos de pago de las estimaciones se deberán presentar notas de bitácora, números generadores donde se representen las rutas de recorrido de los movimientos de material para este concepto y fotografías de los trabajos ejecutados.

MEDICIÓN: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CÚBICO- KILOMETRO  (m3-km)  CONSIDERANDO EL VOLUMEN OBTENIDO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA MULTIPLICADO POR LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO.

ALCANCE DE LOS CONCEPTOS 1.08

CONCEPTO: Extendido de material en sitio de tiro de material inutilizable producto de excavación.

UNIDAD: m3.

DESCRIPCION: Extendido de material en sitio de tiro de material inutilizable producto de excavación.

ALCANCES:

1. – Extendido del material en el sitio final de su disposición con equipo

2.-Coordinación de los camiones y el equipo de extendido en el sitio.

3.-Conservación del camino para acceder a colocar y extender el material

4.-La rehabilitación de camino para el extendido conforma al avance del tiro y extendido.

5.-El contratista deberá de considerar el abundamiento del material, pues solo se pagará este concepto medido compacto por medio de secciones topográficas de la capa construida o de la excavación en su caso.

6. - Consumibles y desperdicios.

7. - Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a  materiales, mano de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

8. - Para efectos de pago de las estimaciones se deberán presentar notas de bitácora, números generadores donde se representen las rutas de recorrido de los movimientos de material para este concepto y fotografías de los trabajos ejecutados.

MEDICIÓN: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CÚBICO  (m3)  CONSIDERANDO EL VOLUMEN OBTENIDO PARA LA FORMACIÓN DE LA CAPA MULTIPLICADO POR LOS KILOMETROS SUBSECUENTES AL PRIMERO.

ALCANCE DE LOS CONCEPTOS 2A.02

CONCEPTO: Formación  y  compactación,  de Sub base de 22 cms. compactado  al 100 % de su P.V.S.M. Porter, utilizando material producto de trituración de banco de 1 1/4" a finos, incluye: suministro, carga, acarreo, descarga, formación y compactación del material.

UNIDAD: metro cúbico (m3)                                                                                               HOJA 1  DE  1

DESCRIPCIÓN: Formación  y  compactación,  de Sub base de 22 cms. compactado  al 100 % de su P.V.S.M. Porter, utilizando material producto de trituración de banco de 1 1/4" a finos, incluye: suministro, carga, acarreo, descarga, formación y compactación del material.

ALCANCES:

1.-Suministro del material de sub-base, incluye: Explotación del banco, pago de derechos o regalías, carga y traslado hasta el lugar de su utilización.

2.-Almacenamiento y resguardo del material, hasta su utilización.

3.-el material tendrá una calidad de sub-base, formado con material producto de la trituración con T.M.A. de 1 ¼” a finos.

4.-El contratista deberá de proponer el  sitio de localización del banco de explotación.

5.-Acarreos desde el banco hasta el sitio de la obra.

6.-Extendido y formación del terraplén acorde a proyecto, aplicación de humedad y mezclado del mismo.

7.-Compactación del material por medios mecánicos, utilizando compactador de rodillos.

8.-Compactación a un grado del 100% de su P.V.S.M.

9.- Todos  los  materiales,  mano de obra, equipo, herramienta  y  cargos adicionales correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos.

MEDICIÓN:LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CUBICO (M3)                                                                                               POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. EL RESULTADO SE REDONDEARÁ A  LA UNIDAD.

ALCANCE DE LOS CONCEPTOS 2A.03, 2B.01

CONCEPTO: Formación  y  compactación,  de base de 29 cms. compactado  al 100 % de su P.V.S.M. Porter, utilizando material producto mezcla  escoria mineral y material limo arenoso, incluye: suministro, carga, acarreo, descarga, formación y compactación del material.

UNIDAD: metro cúbico (m3)                                                                                               HOJA 1  DE  1

DESCRIPCIÓN: Formación  y  compactación,  de base de 29 cms. compactado  al 100 % de su P.V.S.M. Porter, utilizando material producto mezcla  escoria mineral y material limo arenoso, incluye: suministro, carga, acarreo, descarga, formación y compactación del material.

ALCANCES:

1.-Suministro del material de base, incluye: Explotación del banco, pago de derechos o regalías, carga y traslado hasta el lugar de su utilización.

2.-Almacenamiento y resguardo del material, hasta su utilización.

3.-el material tendrá una calidad de base, formado con  producto de mezcla de material de escoria y material areno limoso, por lo cual se deberá considerar el suministro de ambos materiales, con su acarreo debido.

4.-El contratista deberá de proponer el  sitio de localización del banco de explotación.

5.-Acarreos desde el banco hasta el sitio de la obra.

6.-Extendido y formación del terraplén acorde a proyecto, aplicación de humedad y mezclado del mismo.

7.-Compactación del material por medios mecánicos, utilizando compactador de rodillos.

8.-Compactación a un grado del 100% de su P.V.S.M.

9.-El contratista mostrará diseño de mezcla de los materiales para determinar el porcentaje de cada uno, esto, avalado por un laboratorio de control de calidad.

10.- Todos  los  materiales,  mano de obra, equipo, herramienta  y  cargos adicionales correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos.

MEDICIÓN:LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CUBICO (M3)                                                                                               POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. EL RESULTADO SE REDONDEARÁ A  LA UNIDAD.

# ALCANCE DE LOS CONCEPTOS 2C.01

CONCEPTO:    Barrido de base por tratar por unidad de obra terminada

UNIDAD: metro cuadrado (m2)                                                                        	           HOJA 1 DE 1

DESCRIPCIÓN:   Barrido de base por tratar por unidad de obra terminada

ALCANCES:

1.- Una vez conformada la capa soporte “SUB-BASE” o “BASE”, se verificaran los niveles de proyecto con los obtenidos para posteriormente limpiar la superficie quitando agregados pétreos de diámetros mayores o cualquier otra sustancia extraña que  impida la adherencia de la  pavimentación.

2.- Debiéndose efectuar mecánicamente en superficies a pavimentar mayores a 100 m2., en el caso de tratarse de superficies menores a 100 m2 por pavimentar, solo en este caso se podrá efectuar el barrido manualmente.

3.- En el precio unitario se deberá incluir mano de obra, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución de los trabajos (en caso necesario).

4. - Consumibles, señalamiento, referencia,  estacas, maniobras y limpieza general.

5. – En el análisis del precio unitario deberán de considerarse todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta, consumibles y todos los cargos correspondientes por unidad de obra terminada.

MEDICIÓN: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CUADRADO (m2). EL RESULTADO SE  REDONDEARÁ A LA UNIDAD.

# ALCANCE DEL CONCEPTO 2C.02

CONCEPTO: Suministro y aplicación de emulsión catiónica de rompimiento medio RM-2K para riego de impregnación a razón de 1.50 l/m2. incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

UNIDAD: m2      		                                                                                            Hoja 1 de 2

DESCRIPCION: Suministro y aplicación de emulsión catiónica de rompimiento lento RL-1, por unidad de obra terminada, para riego de impregnación, a razón de 1.50 l/m2.

ALCANCES:

1. - En riego de impregnación, se utilizará emulsión catiónica de rompimiento medio RM-2K. procurando que la velocidad del viento sea la adecuada y no impida que la aplicación con petrolizadora sea uniforme y dejándose reposar por un periodo de 48 h como mínimo, sobre una base de textura media, a razón de 1.50 l/m2.

2.- La contratista deberá dar aviso al Residente de obra  antes de iniciar los trabajos de riego de impregnación.

3.- Si la base se ha deteriorado o destruido, por no haber sido impregnada a su debido tiempo, deberá reacondicionarse para dejarla de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o ordenado por el Residente de obra. Todas las operaciones y los materiales necesarios para dicho fin, serán por cuenta del contratista, si el deterioro o la destrucción de la base fue por causas imputables al mismo.

4.- Una vez barrida la superficie por tratar, se procederá a dar el riego de material asfáltico por medio una petrolizadora aprobada por la supervisión.

5.-  El riego de impregnación deberá hacerse de preferencia en las horas más calurosas del día.

6. - Una base bien terminada no debe tener depresiones; sin embargo, el material asfáltico regado pudiera, sin existir depresiones, formar charcos; cuando esto suceda, el exceso de material asfáltico que se haya acumulado en esta forma se quitará inmediatamente por medio de cepillos.

7.- La superficie impregnada de la base deberá cerrarse al transito durante 24 h siguientes a su terminación o durante el tiempo que juzgue necesario el Residente de obra y no deberá permitirse el paso de vehículos en este lapso. Cualquier desperfecto que se origine en la base impregnada por esta u otras causas imputables a la contratista, será reparado por su cuenta.

8. - Suministro del asfalto.

MEDICIÓN:

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CUADRADO, CUANTIFICADO EN OBRA (ÁREA IMPREGNADA),  OBTENIDO MEDIANTE MEDICIONES ANTES Y DESPUÉS EN ÉL DEPOSITO DE LA PETROLIZADORA.

# ALCANCE DEL CONCEPTO 2C.02

CONCEPTO: Suministro y aplicación de emulsión catiónica de rompimiento medio RM-2K para riego de impregnación a razón de 1.50 l/m2. incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

UNIDAD: METRO CUADRADO (M2).	                                                                               Hoja 2 de 2

DESCRIPCION: Suministro y aplicación de emulsión catiónica de rompimiento lento RL-1, por unidad de obra terminada, para riego de impregnación, a razón de 1.50 l/m2.

ALCANCES:

9. - Limpieza del tanque en que se transporte.

10. - Arrastres en la planta de producción del material y en el lugar de destino.

11. - Transporte al lugar de almacenamiento y/o descarga en el lugar de utilización del producto.

12.- Cargo por almacenamiento.

13. - Carga  del depósito al equipo de transporte.

14.- Acarreo al lugar de utilización y/o riego.

15. - Protección a las estructuras o partes de ellas y precauciones para no mancharlas.

16. - Aplicación del material asfáltico sobre superficie ligeramente húmeda en la forma que fije  el Residente de obra.

17. - Tiempos de los vehículos empleados en los transportes y riego durante las cargas y las descargas.

18. - Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a  materiales, mano

de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

19. – Para efecto de pago de las estimaciones deberán presentarse números generadores, comprobantes de las cantidades aplicadas, notas de bitácora y fotografías de los trabajos ejecutados.

MEDICIÓN:

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CUADRADO (M2), CUANTIFICADO EN OBRA (ÁREA IMPREGNADA),  OBTENIDO MEDIANTE MEDICIONES ANTES Y DESPUÉS EN ÉL DEPOSITO DE LA PETROLIZADORA.

# ALCANCE DEL CONCEPTO 2C.03

CONCEPTO: Suministro y aplicación de emulsión catiónica de rompimiento rápido RR-3K de riego de liga para tendido de carpeta a razón de 1.00 l/m2. incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

UNIDAD: metro cuadrado (M2).	                                                                                    Hoja 1 de 2

DESCRIPCION: Suministro y aplicación de emulsión catiónica de rompimiento rápido RR-3K, por unidad de obra terminada, de riego de liga  para  tendido de carpeta, a razón de 1.00 l/m2.

ALCANCES:

1. - En riego de para tendido de carpeta, se utilizará emulsión catiónica de rompimiento rápido RR-3K sin rebajar, a razón de 1.00 l/m2. Procurando que la velocidad del viento sea la adecuada y no impida que la aplicación con petrolizadora sea uniforme. Considerando, así mismo la aplicación inmediata del material pétreo sobre la superficie.

2. – El contratista deberá dar aviso al Residente de obra antes de iniciar los trabajos de riego de liga.

ESTE PRECIO UNITARIO INCLUYE:

3. - Suministro del asfalto.

4. - Limpieza del tanque en que se transporte.

5. -  Arrastres en la planta de producción del material y en el lugar de destino.

6. - Transporte al lugar de almacenamiento.

7. - Cargo por almacenamiento.

8. - Carga en el depósito al equipo de transporte.

9. - Acarreo al lugar de utilización y/o riego.

10. –Aditamentos necesarios para la protección a las estructuras o partes de ellas y precauciones para no mancharlas.

11. - Aplicación del material asfáltico en la forma que se fije.

MEDICIÓN:

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CUADRADO (M2), CUANTIFICADO EN OBRA (ÁREA IMPREGNADA),  BTENIDO MEDIANTE MEDICIONES ANTES Y DESPUÉS EN ÉL DEPOSITO DE LA PETROLIZADORA.

# ALCANCE DEL CONCEPTO 2C.03

CONCEPTO: Suministro y aplicación de emulsión catiónica de rompimiento rápido RR-3K de riego de liga para tendido de carpeta a razón de 1.00 l/m2. incluye materiales, mano de obra, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

UNIDAD: metro cuadrado  (m2).		                                                                                Hoja 2 de 2

DESCRIPCION: Suministro y aplicación de emulsión catiónica de rompimiento rápido RR-3K, por unidad de obra terminada, de riego de liga  para  tendido de carpeta, a razón de 1.00 l/m2.

ALCANCES:

12. - Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a  materiales, mano

de obra, equipo, herramienta y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

13.- Para efecto de pago de las estimaciones deberán presentarse números generadores, comprobantes de las cantidades aplicadas, notas de bitácora y fotografías de los trabajos ejecutados.

MEDICIÓN:

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CUADRADO (M2), CUANTIFICADO EN OBRA (ÁREA IMPREGNADA),  OBTENIDO MEDIANTE MEDICIONES ANTES Y DESPUÉS EN ÉL DEPOSITO DE LA PETROLIZADORA.

# ALCANCE DEL CONCEPTO 2C.04

CONCEPTO: Carpeta de concreto asfáltico, de 10 cms. de espesor, incluye: suministro, colocación y control de laboratorio de calidad

UNIDAD:  metro cúbico (m3)                                                                                             Hoja 1 de 1

DESCRIPCION: Carpeta de concreto asfáltico, de 10 cms. de espesor, incluye: suministro, colocación y control de laboratorio de calidad

ALCANCES:

1.- Suministro en el sitio de la obra de la carpeta asfáltica en caliente de acuerdo a lo indicado en el proyecto. Incluye: adquisición de los materiales necesarios para su elaboración, mezclado, acarreo, y tendido.

2.- Previo a la aplicación, la superficie por tratar deberá  de recibir un riego de liga considerado en actividad por separado.

3.-Previo al tendido se deberá colocar una capa ligera del carpeta para evita que la extendeora dañe la base ya impregnada.

4.- Al hacerse la aplicación se deberá cuidar la uniformidad de la capa.

5.-La compactación se pudiese elaborar en dos capas o en una sola, siempre y cuando se cumpla con la calidad de la misma carpeta según las normas.

5.- Planchado con rodillo liso ligero para obtener la compactación debida.

6.- A continuación se deberá  compactar con compactador de llantas neumáticas de 4500 kg de peso.

7.-Control de calidad de laboratorio, como lo son: cantidad de asfalto, compactación y Permeabilidad

8.- Consumibles, desperdicios, maniobras y limpieza.

9.- Considerar en el análisis del precio unitario todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, consumibles y todos los cargos correspondientes por unidad de obra terminada.

MEDICIÓN: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CÚBICO (m3)                                                                                               POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. EL RESULTADO SE REDONDEARÁ A  LA UNIDAD.

# ALCANCE DEL CONCEPTO 3.01

CONCEPTO: Bacheo superficial en pavimento flexible a base de colocación de concreto de f´c=150kg/cm2 con espesor variable en sustitución de la carpeta y un espesor máximo de 5 cms. de base, incluye: delimitación del bache, retiro de carpeta suelta, limpieza con barrido  al interior del bache y colado, vibrado y curado del concreto colocado.

UNIDAD:  metro cuadrado (m2)                                                                                             Hoja 1 de 1

DESCRIPCION: Bacheo superficial en pavimento flexible a base de colocación de concreto de f´c=150kg/cm2 con espesor variable en sustitición de la carpeta y un espasor máximo de 5 cms. de base, incluye: delimitaciòn del bache, retiro de carpeta suelta, limpieza con narido  al interior del bache y colado, vibrado y curado del concreto colocado.

ALCANCES:

1.- Se efectuará recorrido conjuntamente con residente de obra para establecer los baches del tipo superficial.

2.-Delimitado del bache, efectuado marca perimetral visible.

3.-Colocación de los dispositivos de señalamiento vial y acordonamiento del lugar de trabajo, asì como la utilización de bandereros, con el fin de coordinar  tráfico vehicular.

4.-Limpieza del bache, lo que incluye: el retiro de la carpeta asfáltica, limpieza al interior del bache, mediante barrido o aplicación de aire comprimido.

5.-Retiro de base dañada hasta en un espesor de 5 cms.

5.-Suministro y colocación de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2 con el fin de nivelar la superficie y dejarla lista  para recibir losa de concreto. Considerando un espesor de hasta 15cms. promedio.

6.-limpieza final del área y retiro del material sobrante hasta 5km. De distancia a la redonda.

7.- Consumibles, desperdicios, maniobras y limpieza.

8.- Considerar en el análisis del precio unitario todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, consumibles y todos los cargos correspondientes por unidad de obra terminada.

MEDICIÓN: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CUADRADO (m2)                                                                                               POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. EL RESULTADO SE REDONDEARÁ A  LA UNIDAD.

# ALCANCE DEL CONCEPTO 3.02

CONCEPTO: Bacheo profundo en pavimento flexible a base de reposición de capa de base y colocación de concreto de f´c=150kg/cm2 en sustitución de la carpeta, incluye: delimitación del bache, retiro de carpeta y base suelta, limpieza con barrido  al interior del bache y colado, vibrado y curado del concreto colocado.

UNIDAD:  metro cuadrado (m2)                                                                                             Hoja 1 de 1

DESCRIPCION: Bacheo profundo en pavimento flexible a base de reposición de capa de base y colocación de concreto de f´c=150kg/cm2 en sustitución de la carpeta, incluye: delimitación del bache, retiro de carpeta y base suelta, limpieza con barrido  al interior del bache y colado, vibrado y curado del concreto colocado.

ALCANCES:

1.- Se efectuará recorrido conjuntamente con residente de obra para establecer los baches del tipo profundo.

2.-Delimitado del bache, efectuado marca perimetral visible.

3.-Colocación de los dispositivos de señalamiento vial y acordonamiento del lugar de trabajo, asì como la utilización de bandereros, con el fin de coordinar  tráfico vehicular.

4.-Limpieza del bache, lo que incluye: el retiro de la carpeta asfáltica y base dañada, limpieza al interior del bache, mediante barrido o aplicación de aire comprimido.

5.-Retiro de sub-base dañada en su caso

6.-Suministro y colocación de estructuras de pavimento dañadas, como lo son la subbase y la base, así como 10 cms. de concreto hidráulico de f’c=150 kg/cm2 con el fin de nivelar la superficie y dejarla lista  para recibir losa de concreto. Considerando un espesor de hasta 15cms. promedio.

7.-limpieza final del área y retiro del material sobrante hasta 5km. De distancia a la redonda.

8.- Consumibles, desperdicios, maniobras y limpieza.

9.- Considerar en el análisis del precio unitario todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, consumibles y todos los cargos correspondientes por unidad de obra terminada.

MEDICIÓN: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CUADRADO (m2)                                                                                               POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. EL RESULTADO SE REDONDEARÁ A  LA UNIDAD.

# ALCANCE DEL CONCEPTO      3.05

CONCEPTO: Losa de concreto hidráulico con un MR=40 kg/cm2 de 20 cms. de espesor, incluye: Suministro, colado, vibrado, curado, acero en juntas, cimbra y descimbras.

UNIDAD: M2     	hoja 1 de 4

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIóN DE LOSA DE CONCRETO HIDRáULICO DE 20 CMS. DE ESPESOR de un mr = 40 kg/cm2, SEGúN ESPECIFICACIONES DE CONCURSO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIóN, ACCESORIOS, PREPARACIóN DEL SITIO, CUIDADOS POR TEMPRANA EDAD DEL CONCRETO, PROTECCIóN CONTRA EL CLIMA, ETC.

ALCANCES:

1.-  Preparación de la superficie donde se colocará el concreto, mediante: presión de agua o aire, cualquiera de los métodos utilizados deberá garantizar la completa adherencia entre el concreto y la carpeta asfáltica.

2.   Colado de losa de concreto hidráulico de 20 cm. de espesor, de acuerdo con lo indicado en las especificaciones para pavimentos de concreto hidráulico.

3.- La construcción del pavimento de concreto se llevará a cabo mediante el uso de una pavimentadora tipo SLIP-FORM CMI CHALLENGER 2000 o similar, provista con motor diesel Cummins, fuerza bruta @ 2,500 RPM, 113 kw/152 HP, sistema de encendido de 24 volts, alternador de 65 amp., limpiador de aire—tipo  seco, indicador de servicio visual, de un solo paso; tanque de agua de 56.8 lts; capaz de construir banquetas, cordones, barreras, etc.

4.-  La construcción de la losa deberá efectuarse en franjas de 3.5 m de ancho cada una.

5.-  Incluye suministro y colocación de las barras de amarre perpendiculares a las pasajuntas longitudinales con varillas corrugadas del #04(1/2”) x 75 cm de largo, esto a cada 60 cm. de espaciamiento, en la junta longitudinal  entre carriles.

6.-  Se deberá considerar que el espaciamiento entre juntas transversales de contracción será a cada 4 mts, y además la junta de construcción del colado de cada dia deberá coincidir con la junta de contraccion.

7.-	Se deberá considerar en el precio unitario que para la debida transmisión de cargas en la junta transversal de contracción se deberán colocar pasajuntas paralelas al eje del camino, las pasajuntas serán a base de barras lisas de acero de 3/4”( 19 mm) de diámetro por 46 cm de longitud espaciadas a cada 30 cms c.a.c. de acuerdo a croquis de distribución de tableros anexo.

8.-	Las pasajuntas deberán estar apoyadas sobre monturas y silletas de alambrón de 6.4 mm de diámetro las cuales deberán anclarse a la capa de apoyo de la losa, como se indica en croquis anexo, las pasajuntas deberán estar engrasadas en forma uniforme.

MEDICIÓN:

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CUADRADO, CUANTIFICADO EN OBRA POR MEDIO DE MEDICIONES LINEALES, DE ACUERDO A PROYECTO.

CONCEPTO                             No. 3.05

CONCEPTO:  Losa de concreto hidráulico con un MR=40 kg/cm2 de 20 cms. de espesor, incluye: Suministro, colado, vibrado, curado, acero en juntas, cimbra y descimbras.

UNIDAD: M2	                                                                                                                               hoja 2 de 4

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIóN DE LOSA DE CONCRETO HIDRáULICO DE 20 CMS. DE ESPESOR de un mr=40 kg/cm2, SEGúN ESPECIFICACIONES DE CONCURSO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIóN, ACCESORIOS, PREPARACIóN DEL SITIO, CUIDADOS POR TEMPRANA EDAD DEL CONCRETO, PROTECCIóN CONTRA EL CLIMA, ETC.

ALCANCES:

9.- El curado del concreto deberá hacerse inmediatamente después del acabado final, cuando el concreto empiece a perder el brillo superficial, con membrana base agua que garantice su debido curado, utilizando equipo de aspersión manual o eléctrico, a razón de .25 litro por metro cuadrado (.25 lt/m2).

10.-	Las juntas tanto longitudinales como transversales serán aserradas, con disco abrasivo en caso de realizarse en seco o con discos de diamante en caso de realizarse con agua, el corte de las losa debera comenzar con las transversales e inmediatamente después con las longitudinales a la profundidad especificada en croquis anexo, este corte deberá realizarse en las condiciones de endurecimiento propicias para su ejecución y antes de que se produzcan agrietamientos, considerando que se debera terminar el corte del colado del dia, aun asi sea en horario nocturno, el segundo corte se realizará a las 72 horas del colado y este sera como se muestra en croquis.

11.-	Sellado de las juntas transversales y longitudinales, el sellador a utilizar deberá ser elastico, resistente a los efectos de combustible y aceites automotrices, con propiedades adherentes con el concreto, base de silicon o similar, el producto a utilizar deberá garantizar el sellado por lo menos cinco años, el contratista previo a la utilización del producto de sellado deberá obtener la autorización de supervisión.

12.-	Suministro y colocación de backed-road, sello de plástico no adherente de polietileno de 9 mm de diámetro, como base para el colocado del sellador en las juntas, como se muestra en croquis anexo.

13.-  El texturizado del concreto deberá tener un acabado microtexturizado longitudinal arrastrando una tela de yute humeda a lo largo de la losa cuando el concreto este fresco, se aplicará también un texturizado transversal hecho con peine metálico con una separación entre dientes de ¾” con una profundidad máxima de 6.4 mm y una mínima de 3.0 mm.

14.-	Para efectos de pago de las estimaciones, deberán presentarse los reportes de control de calidad, números generadores, fotografías y  notas de bitácora.

15.-	Consumibles, señalamiento, referencia,  estacas, maniobras y limpieza final del área de trabajo.

16.-	Todos los materiales, mano de obra, herramienta, equipo, consumibles y todos los cargos correspondientes.

MEDICIÓN:

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CUADRADO, CUANTIFICADO EN OBRA POR MEDIO DE DIMENSIONES LINEALES, DE ACUERDO A PROYECTO.

# CONCEPTO 3.05

CONCEPTO:  . Losa de concreto hidráulico con un MR=40 kg/cm2 de 20 cms. de espesor, incluye: Suministro, colado, vibrado, curado, acero en juntas, cimbra y descimbras.

UNIDAD: M2	hoja 3 de 4

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIóN DE LOSA DE CONCRETO HIDRáULICO DE 20 CMS. DE ESPESOR de un mr= 40 kg/cm2, SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONCURSO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIóN, ACCESORIOS, PREPARACIóN DEL SITIO, CUIDADOS POR TEMPRANA EDAD DEL CONCRETO, PROTECCióN CONTRA EL CLIMA, ETC.

CONSIDERACIONES ESPECIALES:

17.-	Se deberá considerar en el pu. que para el pago del concreto se deberá de obtener conjuntamente con supervisión un espesor de losa promedio por cada 500 metros lineales, si este espesor es menor que el de proyecto por mas de 5 mm, se efectuará el calculo para la obtención del factor de reducción a aplicar al pu. de concurso, de acuerdo a lo señalado en las especificaciones para pavimentos de concreto hidráulico anexas

18.- El contratista deberá proveer y mantener durante el tiempo que dure la obra un perfilómetro que cumpla con las especificaciones ASTM E 1274.

19.- Se obtendrán perfiles de pavimento con el fin de establecer secciones que podrán tener una deducción en el pu. de concurso, debido a la calidad de la superficie terminada, como se indica en las especificaciones para pavimentos de concreto hidráulico anexas.

CARACTERISTIAS DEL CONCRETO A SUMINISTRAR :

20.- El concreto debera cumplir norma NMX-C-155-87, grado de calidad “A”.

21.-Suministro de concreto hidráulico con un módulo de ruptura a la flexión de 48 kg/cm2, medido a los 28 dias, o su equivalente a f’c = 380 Kg/cm2, incluye: acarreo de concreto al lugar de la obra.

22.- El revenimiento del concreto debera ser 6+-2 al momento de su colocación.

23.- El cemento a utilizar en la mezcla debera ser tipo 1 y cumplir con norma NMX-C-1 y ASTM C-150.

24.- El tamano maximo del agregado grueso debera ser 40 mm y cumplir con la granulometria de la             .      norma NMX-C-111.

25.- El agregado fino debera cumplir con la norma NMX-C-111.

26.- El agua para fabricar el concreto debera cumplir con la norma NMX-C-122.

MEDICIÓN:

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CUADRADO, CUANTIFICADO EN OBRA POR MEDIO DE DIMENSIONES LINEALES, DE ACUERDO A PROYECTO.

# CONCEPTO 3.05

CONCEPTO: Losa de concreto hidráulico con un MR=40 kg/cm2 de 20 cms. de espesor, incluye: Suministro, colado, vibrado, curado, acero en juntas, cimbra y descimbras.

UNIDAD: M2	hoja 4 de 4

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIóN DE LOSA DE CONCRETO HIDRáULICO DE 20 CMS. DE ESPESOR SEGUN ESPECIFICACIONES DE CONCURSO, INCLUYE: SUMINISTRO, COLOCACIó de un mr = 40 kg/cm2, ACCESORIOS, PREPARACIóN DEL SITIO, CUIDADOS POR TEMPRANA EDAD DEL CONCRETO, PROTECCióN CONTRA EL CLIMA, ETC.

27.- Se debera usar aditivos fluidizantes que cumplan con la norma A.S.T.M. C-494 (aditivo para concreto).

CONTROL DE CALIDAD.

28.- Para la fabricación de las vigas se deberá emplear el método descrito en la norma NMX-C-191 (determinación de la resistencia a flexión de concreto usando una viga simple con carga a los tercios del claro.

29.- El revenimiento del concreto se deberá verificar mediante el método de la norma NMX-C-156-1997 ONNCCE determinación del revenimiento de concreto fresco.

30.-	De las vigas probadas no mas del 20% tendrá un M.R. inferior al especificado, y el promedio de cualquier grupo de 7 pruebas consecutivas debera ser mayor al M.R. especificado, asi mismo ningun valor individual sera menor a M.R. 7 kg/cm2.

31.- El contratista deberá considerar en sus costos el plan para en su caso el desvío de los vehiculos, y coordinación del tránsito vehicuar durante la ejecución de los trabajos.

32.- Además de esto los entroques con el camino principal no se podran colar continuos a este, por el hecho de que la vialidad tendrá transito y no se podrá interumpir este.

33.- Se deberá considerar proteger el concreto en caso de lluvia, con lonas o plástico.

MEDICIÓN:

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CUADRADO, CUANTIFICADO EN OBRA POR MEDIO DE DIMENSIONES LINEALES, DE ACUERDO A PROYECTO.

CANASTAS PASAJUNTAS EN UNTAS  DE CONTRACCION TIPO “B” O “C”

Nota: este diseño es una propuesta, el contratista podrá utilizar cualquier diseño siempre y cuando reúna las condiciones para que la varilla no tenga movimiento horizontal y vertical, cuando se coloque en el concreto, se extienda y se compacte por medio de vibrador.

## ALCANCE DEL CONCEPTO  4.02

CONCEPTO: Excavación con maquinaria y/o manual a cielo abierto, en material a y b para desplante de estructuras en profundidad de 0 – 3.00 m; Incluye afine manual en paredes y base con herramienta manual.

UNIDAD: Metro Cúbico  (M3.)

DESCRIPCIÓN: Excavación con maquinaria y/o manual a cielo abierto, en material a y b para desplante de estructuras en profundidad de 0 – 3.00 m; Incluye afine manual en paredes y base con herramienta manual.

ALCANCES:

1.- Excavación del material tipo “A” y/o “B” excedente para alcanzar los niveles de proyecto con equipo o maquinaria en el interior de las vías

2.-En caso de existir nivel freático o presentarse lluvia, se deberá de considerar bombeo de achique.

3.-Extracción del lodo o material contaminado.

4.-Afine del fondo y taludes de la cepa

5.-Retiro del material producto de excavación a una distancia horizontal hasta 20 mts.

6.- Suministro de todos los materiales, mano de obra y equipo necesarios para realizar los trabajos acorde al presente alcance.

MEDICIÓN:

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CUBICO (M3) CUNATIFICADO EN CAMPO

ALCANCE DE LOS CONCEPTOS  4.03

CONCEPTO: Relleno de cepas compactado al 95% de su PVSM con material de banco de la región (limo arena), en capas de 20cms., incorporando agua, sin suministro del material.

UNIDAD: metro cúbico (m3)                                                                                               HOJA 1  DE  1

DESCRIPCIÓN: Relleno con equipo con material producto de las excavaciones en estructuras, incluye: compactado al 95%  P.V.S.M. PROCTOR, mano de obra, equipo y herramienta.

ALCANCES:

1.-La entidad proporciona el banco, por lo cual la contratista deberá de considerar lo necesario para la explotación de dicho banco.

2.- No se debe incluir el costo correspondiente al acarreo del material, ya que se considero por separado

3.- El relleno se efectuara tan pronto como lo ordene APIALT, después de haber inspeccionado y aceptado las estructuras de albañilería, cimentación, ducterías, etc.

4.- La primera parte del relleno, se hará invariablemente con material producto de la excavación libre de materia orgánica y voleos, y se harán en capas de 20 cm. agregando agua para alcanzar la humedad optima y así el grado de compactación al 95%, en los casos de cimientos y estructuras por las que circulen vehículos, este relleno tendrá un espesor mínimo de 60 cm. y cuando se trate de tuberías, ese relleno se continuara hasta 80 cm. arriba del lomo del tubo, después se efectuara el relleno, en todos los casos, empleando el producto de la excavación, el cual se colocará en capas de 20 cm.  de espesor máximo, que serán cuidadosamente compactadas con pisones accionados mecánicamente.

5.- Para determinar los volúmenes, se tomará como base las líneas o niveles de proyecto.

6.- No se tomaran en cuenta para estimación los volúmenes que provengan de sobre excavaciones y derrumbes.

7.- Todos  los  materiales,  mano de obra, equipo, herramienta  y  cargos adicionales correspondientes para la correcta ejecución de los trabajos.

MEDICIÓN: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO CÚBICO (m3)                                                                                               POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. EL RESULTADO SE REDONDEARÁ A  LA UNIDAD.

ALCANCE DE LOS CONCEPTOS  5.01 al 5.04

CONCEPTO: SEÑALAMIENTOS VIALES.

UNIDAD: pieza (pza)                                                                           HOJA 1  DE  2

DESCRIPCIÓN: SEÑALAMIENTOS VIALES VERTICALES (PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS)

ALCANCES:

1.    Todos los señalamientos deberán ser de grado Ingeniería, de especificaciones y tipos   señaladas en proyecto, marca SEMEX o  similar en calidad y características. Tales como: obstáculos OD-612, pintura de hule clorado color amarillo ó blanco  tráfico con microesferas reflejantes, tachuela de aluminio de 9.5 cm  Ø en color amarillo o blanco reflejante, boyas metálicas troqueladas de 20x20 cms., señalamientos restrictivos, preventivos e informativos.

2.	Suministro de todos los materiales.

3.	Resguardo y preservación.

4.	Habilitado y colocación de poste a fin de cumplir con las siguientes características:

a).-	Tubo cuadrado P.T.R. de 2” galvanizado.

b).-	Fijación al tablero por medio de tornillos (por tubo) galvanizados de cabeza hexagonal de 3” x 1/8” con rondana y tuerca galvanizada a 10 cm. del extremo c/u.

c).-	Base con dimensiones de acuerdo a proyecto, hecha a base de concreto simple de f’c=150 kg/cm colado en sitio.  Se dejarán expuestos 0.05 m. De chaflán sobre el N.P.T. en banqueta o pavimento.

d).-  Cruceta para anclaje de postes formada de varillas del No. 3 de 35 x 35 cm. soldadas entre si y a la base del poste con electrodo E 6013.

e).-	Tablero, de lámina galvanizada calibre 14.

f).-	Fondo del tablero y de la señal, una capa de AMERLOCK 400 de color blanco, amarillo y verde  reflejante grado ingenieria de 5 mils. de espesor, o similar en calidad y características, previa limpieza de toda la superficie de acuerdo a las indicaciones del fabricante.

g).-   Las  Leyendas serán  con impresión serigráfica grado ingenieria.

h).-	En su caso, rellenos laterales compactados y/o reparaciones del pavimento.

MEDICIÓN: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA  (pza)  POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. EL RESULTADO SE REDONDEARÁ A  LA UNIDAD.

ALCANCE DE LOS CONCEPTOS  5.01 al 5.04

CONCEPTO: SEÑALAMIENTOS VIALES.

UNIDAD: pieza (pza)                                                                          HOJA 2  DE  2

DESCRIPCIÓN: SEÑALAMIENTOS VIALES  VERTICALES (PREVENTIVOS, INFORMATIVOS Y RESTRICTIVOS)

ALCANCES:

5.	Cortes, maniobras, consumibles, soldadura, desperdicios y limpieza.

6.	El contratista deberá tomar en cuenta las operaciones necesarias para su correcta instalación.

7.	Las señales deberán colocarse a la distancia de 30 cm. entre la orilla del tablero y el paño de la banqueta, teniendo una altura de 2 mts. de la parte inferior del tablero al nivel terminado de la banqueta.

8.   El equipo y señalamiento de seguridad correspondiente, para la protección del personal de  trabajo y transeúntes para ejecutar  este concepto.

10.-Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y demás cargos indicados en el contrato de obra y que no se mencionen en estas especificaciones. También quedan incluidos todos los cargos necesarios para la correcta ejecución de este concepto de trabajo.

MEDICIÓN: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA  (pza)  POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA. EL RESULTADO SE REDONDEARÁ A  LA UNIDAD.

ALCANCE DE LOS CONCEPTOS No. 5.05 a 5.07

CONCEPTO: Suministro y aplicación en pavimento de pintura de hule clorado color amarillo y/o blanco tráfico con microesferas reflejantes, para línea continua ó discontinua de 15 cm de ancho, según marque el proyecto

UNIDAD: m 								HOJA 1 DE 5

DESCRIPCIÓN:

Suministro y aplicación en pavimento de pintura de hule clorado color amarillo y/o blanco tráfico con microesferas reflejantes, para línea continua de 15 cm de ancho, o según marque el proyecto.

Suministro y aplicación en pavimento de pintura de hule clorado color blanco  tráfico con microesferas reflejantes, para línea discontinua, separadora de carriles, de 15 cm de ancho, según marque el proyecto.

ALCANCES:

- Suministro de todos los materiales en el lugar de los trabajos.

- Este Precio Unitario incluye los trabajos de aplicación de pintura de hule CLORADO color BLANCO Y AMARILLO TRÁFICO con máquina pintarrayas, creando líneas continuas ó discontinuas de 15 cm de ancho y un espesor final en seco de 6 mils.

- La línea continua ó discontinua será reflejante, para lo que se le adicionará vidrio granulado FLEX-O-LITE ó similar en calidad y características, la proporción será de 700-800 g por cada litro de pintura.

- La línea CONTINUA se hará en los costados de cada carril, en color AMARILLO TRÁFICO. De acuerdo a donde lo marque el proyecto.

- La línea DISCONTINUA, separadora de carriles, (5m @ 10m), marcándose líneas de 5 m de longitud con una separación una de otra de 10 m de distancia, en color BLANCO TRÁFICO. De acuerdo a lo que marque el proyecto.

- Limpieza, ubicación y trazo de las franjas de líneas, en color blanco y amarillo de acuerdo al proyecto. Incluye: Trazo en piso con el apoyo de brigada de topografía considerada en el alcance TE2-01.

- Considerar en la elaboración del precio la limpieza de la superficie a pintar la cual deberá estar libre de polvo, grasas, suciedad, humedad u otros contaminantes.

- La pintura Amarillo Tráfico y/o Blanco con pintura desarrollada a base de hule clorado y resina alquidal exenta de brea marca COMEX o similar en calidad y características, tendrá que cumplir las siguientes condiciones y parámetros

- La Contratista, deberá presentar el Certificado de calidad de la pintura a suministrar, donde avale que la pintura cumple con los lineamientos que establecen las normas de construcción de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

- La pintura empleada para las líneas del señalamiento horizontal, será la contemplada en el concepto No. SV2-04 y SV2-05, de estas especificaciones particulares, apegándose a los lineamientos que establecen las normas de construcción de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes y cumpliendo con todos las condiciones y parámetros marcados en dicho alcance, además de considerar la microesfera especificada en el mismo concepto, cumpliendo con las características y dosificación marcadas

MEDICIÓN:

LA MEDICION SE CONSIDERARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO  EFECTIVO DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, PARA EL ANCHO ORDENADO SEÑALADO POR LA ENTIDAD, NO SE MEDIRAN LAS RAYAS DESALINEADAS O MAL TRAZADAS QUE NO CUMPLAN CON LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE API-ALTAMIRA

ALCANCE DE LOS CONCEPTOS No. 5.05 a 5.07

CONCEPTO: Suministro y aplicación en pavimento de pintura de hule clorado color amarillo y/o blanco tráfico con microesferas reflejantes, para línea continua ó discontinua de 15 cm de ancho, según marque el proyecto

UNIDAD: m.                                                                              		 HOJA 2 DE 5

DESCRIPCION:

Suministro y aplicación en pavimento de pintura de hule clorado color amarillo  tráfico con microesferas reflejantes, para línea continua de 15 cm de ancho, según marque el proyecto.

Suministro y aplicación en pavimento de pintura de hule clorado color blanco  tráfico con microesferas reflejantes, para línea discontinua, separadora de carriles, de 15 cm de ancho, según marque el proyecto.

ALCANCES:

- Tanto para la pintura y la microesfera deberá considerar la contratista, Consumibles, desperdicios, maniobras, señalamiento y limpieza.

- Suministro de los materiales en el lugar de los trabajos. La contratista deberá de considerar en los costos indirectos el apoyo de topografía para el desarrollo de este concepto.

- Limpieza de la superficie a pintar la cual deberá estar libre de polvo, grasas, suciedad, humedad u otros contaminantes. La pintura Amarillo Tráfico y/o Blanco con pintura desarrollada a base de hule clorado y resina alquidal exenta de brea marca COMEX o similar en calidad y características, tendrá que cumplir las siguientes condiciones y parámetros

- La Contratista, deberá presentar el Certificado de calidad de la pintura a suministrar, donde avale que la pintura cumple con los lineamientos que establecen las normas de construcción de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes de acuerdo a lo siguiente:

CONDICIONES DE ENVASE:

La pintura envasada, deberá tener el pigmento perfectamente molido y mezclado presentando una consistencia uniforme y tersa; deberá ser homogénea, libre de costras, tierra o cualquier otro material extraño; no contendrá en el envase grumos o coágulos y los asentamientos que produzca deberán ser fácilmente remezclables. El envase deberá presentar la Marca y la fecha de elaboración y caducidad de la pintura.

COMPOSICION:

La pintura deberá tener un peso volumétrico mínimo de 1.4 kg/litro, una finura en unidades Hegman de 2.5 mínimo, un retenido máximo por la malla 0.045 del 1.0% y una composición de los siguientes parámetros:

Pigmentos: 50% a 60%

Vehículo: 41% a 50%

Volátiles totales: 30.5% máximo.

Sólidos totales 69.5% mínimo.

Hule clorado como % de la resina: 15.0% mínimo.

Bióxido de titanio como % de pigmento: 20.0% mínimo.

Agua libre: 1.0% máximo.

MEDICIÓN:

LA MEDICION SE CONSIDERARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO  EFECTIVO DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, PARA EL ANCHO ORDENADO SEÑALADO POR LA ENTIDAD, NO SE MEDIRAN LAS RAYAS DESALINEADAS O MAL TRAZADAS QUE NO CUMPLAN CON LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE API-ALTAMIRA.

ALCANCE DE LOS CONCEPTOS No. 5.05 a 5.07

CONCEPTO: CONCEPTO: Suministro y aplicación en pavimento de pintura de hule clorado color amarillo y/o blanco tráfico con microesferas reflejantes, para línea continua ó discontinua de 15 cm de ancho, según marque el proyecto

UNIDAD: m.                                                                              		 HOJA 3 DE 5

DESCRIPCION:

Suministro y aplicación en pavimento de pintura de hule clorado color amarillo  tráfico con microesferas reflejantes, para línea continua de 15 cm de ancho, según marque el proyecto.

Suministro y aplicación en pavimento de pintura de hule clorado color blanco  tráfico con microesferas reflejantes, para línea discontinua, separadora de carriles, de 15 cm de ancho, según marque el proyecto.

VISCOCIDAD:

Al ser aplicada la pintura deberá de cumplir la especificación ASTM-D-562, con consistencia de 65 a 75 unidades Krebs a 25 grados, determinadas con el viscosimetro Stormer.

COLOR:

No deberá contener materiales colorantes de origen Orgánico, ni podrá presentar decoloración bajo la acción de los rayos solares. Los colores deberán de cumplir con la tonalidad señalada en el manual de dispositivos para el control de transito de la S.C.T.

TIEMPO DE SECADO:

Cuando la pintura sea probada de acuerdo con la especificación ASTM-D-711, deberá secar hasta que no se levante en un lapso no mayor de 30 minutos. El secado al tacto deberá ser entre 4 y 6 minutos.

RESISTENCIA AL AGUA:

La pintura aplicada a la placa de prueba en un espesor  de 0.13 mm (trece centésimas de milímetro), secada al aire libre durante 72 horas, a una temperatura de aproximadamente 25 grados y después sumergida en agua destilada por 24 hrs. A la misma temperatura, deberá tener buena adherencia con la placa de prueba y no mostrar arrugas, ampollas y otros defectos permanentes a las 2 horas de secado al aire libre, la parte sumergida en agua y la porción al aire libre de la placa, no deberán presentar diferencia alguna en la dureza.

FLEXIBILIDAD:

La pintura seca aplicada en una lamina metálica delgada con peso no menor de diecinueve ni mayor de veinticinco gramos por centímetro cuadrado, no deberá mostrar grietas ni desprendimientos después de doblarse 180 grados sobre un perno de doce milímetros de diámetro.

APLICACIÓN:

La ejecución del trabajo de aplicación de la pintura sobre el pavimento deberá cumplir con los siguientes requisitos:

MEDICIÓN:

LA MEDICION SE CONSIDERARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO EFECTIVO DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, PARA EL ANCHO ORDENADO SEÑALADO POR LA ENTIDAD, NO SE MEDIRAN LAS RAYAS DESALINEADAS O MAL TRAZADAS QUE NO CUMPLAN CON LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE API-ALTAMIRA.

ALCANCE DE LOS CONCEPTOS No. 5.05 a 5.07

CONCEPTO: Suministro y aplicación en piso de pintura de hule clorado color blanco  tráfico con microesferas reflejantes, para línea continua ó discontinua de 15 cm de ancho, según marque el proyecto

UNIDAD: m.                                                                              		 HOJA 4 DE 5

DESCRIPCION:

Suministro y aplicación en pavimento de pintura de hule clorado color amarillo  tráfico con microesferas reflejantes, para línea continua de 15 cm de ancho, según marque el proyecto.

Suministro y aplicación en pavimento de pintura de hule clorado color blanco  tráfico con microesferas reflejantes, para línea discontinua, separadora de carriles, de 15 cm de ancho, según marque el proyecto.

a).- Previamente a la aplicación de la pintura, se procederá al delineado de las rayas por pintar y se barrerán y limpiaran cuidadosamente las zonas que serán pintadas, en la extensión fijada por la supervisión. Por ningún motivo se podrá aplicar pintura sobre el pavimento si este se encuentra húmedo o sucio.

b).- La pintura deberá mantener su color una vez incorporadas las microesferas y aplicada al pavimento.

c).- La pintura con la microesfera deberá conservar las propiedades señaladas en los párrafos anteriores correspondientes a las características en estado líquido.

d).- La pintura deberá de aplicarse tal y como viene de fabrica, esto es que por ningún motivo se le añadan adelgazadores. La distribución deberá ser uniforme, es decir, sin tramos escasos o con excesos de pintura.

e).- El espesor de la pintura húmeda aplicada no podrá ser menor a 0.3 mm., de tal manera que se cubra 3.00 m2/litro aprox. Proporción de microesfera : 700 gramos/ litro.

f).- La raya pintada sobre el pavimento deberá tener un ancho de 15 cm efectivos y su alineación deberá apegarse al proyecto, para lo cual deberán fijar puntos de referencia a distancias no mayores de 50mts, en tangente y en curvas a la distancia necesaria a fin de conservar correctamente las dimensiones del proyecto.

g) La aplicación será con equipo pintarrayas, autopropulsado con guía frontal y extensión lateral deberá contar con tablero de control, torreta tipo burbuja 12V y luces preventivas. Al momento de la aplicación la temperatura ambiente no deberá exceder de los 40º C y la humedad relativa no será mayor al 85% y se deberán de cubrir las vialetas existentes para no pintarlas

h).- El equipo pintarrayas, deberá ser capaz de desarrollar una presión de aire suficiente para ejecutar una buena pulverización, así como mecanismos de agitación para conservar la homogeneidad de la pintura por aplicar.

i).- Todo el equipo que se emplee en el pintado, deberá ser aprobado previamente por la supervisión de la obra, así como las herramientas y aparatos necesarios para la limpieza de las superficies a pintar. Si durante la ejecución de los trabajos el equipo llegase a presentar fallas o deficiencias en su funcionamiento, se deberá reparar o sustituir a fin de poder continuar con los trabajos.

MEDICIÓN:

LA MEDICION SE CONSIDERARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO EFECTIVO DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, PARA EL ANCHO ORDENADO, NO SE MEDIRAN LAS RAYAS DESALINEADAS O MAL TRAZADAS QUE NO CUMPLAN CON LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE API-ALTAMIRA.

ALCANCE DE LOS CONCEPTOS No.  5.05 a 5.07

CONCEPTO: Suministro y aplicación en piso de pintura de hule clorado color blanco  tráfico con microesferas reflejantes, para línea continua ó discontinua de 15 cm de ancho, según marque el proyecto

UNIDAD: m.                                                                              		                                HOJA 5DE 5

DESCRIPCION:

Suministro y aplicación en pavimento de pintura de hule clorado color amarillo  tráfico con microesferas reflejantes, para línea continua de 15 cm de ancho, según marque el proyecto.

Suministro y aplicación en pavimento de pintura de hule clorado color blanco  tráfico con microesferas reflejantes, para línea discontinua, separadora de carriles, de 15 cm de ancho, según marque el proyecto.

j).- La contratista deberá contar también con otros implementos y/o dispositivos para protección en obras al momento de aplicar la pintura y deberán considerarse en los costos indirectos.

Banderola cuadrada de 45 cm x 45 cm en malla color naranja fluorescente con franja reflejante y asa de PVC.

Chalecos en malla naranja fluorescente con franjas de reflejantes y cierre tipo velcro.

Traficonos ( en cantidad suficiente y/o solicitada por la supervisión ) naranja fluorescente brillante de 45 cms. de alto base de 29 cm x 29 cm de PVC flexible-resistente, peso aproximado de 1.3 kg con anillo reflejante de 10 cm de ancho color blanco grado ingeniería.

MICROESFERA:

La microesfera a utilizar será de la marca Ballotini Panamericana, bajo la licencia de Potters Industries Inc. O similar en calidad, especificaciones y características.

La granulometría de la microesfera deberá corresponder entre los 300 y 850 micrones, (U.S 20-80), La aplicación será a razón de 700 gramos por litro de pintura.

La microesfera será del tipo “S-3”.

Se dará la aprobación si la muestra de microesfera observada es limpia, sin manchas, transparente y libre de burbujas de aire incluido en exceso, en caso contrario deberá rechazarse.

- Tanto para la pintura y la microesfera deberá considerar la contratista, Consumibles, desperdicios, maniobras y limpieza.

- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y demás cargos correspondientes, para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

MEDICIÓN:

LA MEDICION SE CONSIDERARA TOMANDO COMO UNIDAD EL METRO EFECTIVO DE RAYA PINTADA EN EL PAVIMENTO, PARA EL ANCHO ORDENADO SEÑALADO POR LA ENTIDAD, NO SE MEDIRAN LAS RAYAS DESALINEADAS O MAL TRAZADAS QUE NO CUMPLAN CON LO ORDENADO POR LA SUPERVISION DE API-ALTAMIRA.

ALCANCES DEL CONCEPTO 5.08 a  5.10

CONCEPTO: Vialeta color blanca, amarillo a rojo con reflejante a una cara, incluye: suministro y colocación.

UNIDAD: PZA

DESCRIPCION:

ALCANCES:

1. - Suministro de la pieza en la obra

2. - Resguardo y preservación.

3. - Suministro del material para su fijación.

4. - Trazo y señalamiento en el sitio de su colocación.

5. – colocación en pavimento rígido o flexible.

6. - Consumibles, desperdicios, maniobras y limpieza.

7- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

MEDICIÓN: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA, POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA.

ALCANCE DEL CONCEPTO 5.07

CONCEPTO: Suministro y aplicación en pavimento de pintura de hule clorado color blanco tráfico con microesferas reflejantes, para flechas indicadoras del sentido de tráfico, según marque el proyecto.

UNIDAD: Pieza

DESCRIPCIÓN: Suministro y aplicación en pavimento de pintura de hule clorado color blanco tráfico con microesferas reflejantes, para FLECHAS M-14, indicadoras de sentido ó sentidos de tráfico, según marque el proyecto.

ALCANCES:

1. – Este P. Unitario incluye los trabajos de aplicación de pintura de hule CLORADO color BLANCO TRÁFICO con máquina pintarrayas, utilizando MOLDE de madera de Triplay de 6 mm, con el dibujo de las flechas solicitadas con un espesor final en seco de 6 mils.

2. – El licitante deberá prorratear este precio unitario de acuerdo al tipo de flecha que marque el proyecto en cada uno de los carriles  ya sean de TRAMO RECTO, CURVAS Ó ACELERACIÓN Y DESACELERACIÓN, Las FLECHAS serán reflejantes, para lo que se le adicionará vidrio granulado FLEX-O-LITE ó similar en calidad y características, la proporción será de 700-800 g por cada litro de pintura.

3. – Las flechas serán de 5 m de longitud cada una y de acuerdo a las dimensiones marcada en el proyecto y al Manual de Dispositivos de Transito de la S.C.T. La pintura será de marca COMEX, SHERWIN WILLIAMS ó similar en calidad y características. La pintura deberá colocarse en las siguientes condiciones: Temperatura 5 - 40°C, Humedad Relativa de 85%, con reductor 73 (R02KA04) y la reducción será cómo máximo del 5% (50 ml/l)

4. --  Se debe considerar realizar un barrido mecánico durante todo el proceso de aplicación, se deberá mantener limpia, libre de materia extraña, suciedad y objetos la zona de los trabajos.

5. – Para este concepto el contratista deberá de considerar lo marcado en el numeral 14 del alcance del concepto SE.02

6.-  El contratista deberá recibir la aprobación del molde por la supervisión de la API ALTAMIRA, el molde será entregado a la Supervisión de la API para su uso y resguardo al final de los trabajos.

7. -  Para efectos del pago de las estimaciones, se deberán entregar  croquis de los tramos pintados, dimensiones, fotografías de los trabajos antes, durante y después de la aplicación, y su concepto de obra correctamente elaborado.

8.- Todos los materiales, mano de obra herramienta, equipo y lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

MEDICIÓN:

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA

“REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BULEVAR ALTAMIRA, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL LIBRAMIENTO ALTAMIRA Y EL DISTRIBUIDOR VIAL PUERTO ALTAMIRA, EN EL PUERTO INDUSTRAL DE ALTAMIRA, TAM.”

LOS SIGUIENTES PLANOS, CROQUIS, SON PARTE INTEGRANTE DE  PRESENTE DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DEBEN INCLUIRSE EN LA PROPUESTA DEL LICITANTE, POR LO QUE DEBERAN ENTREGARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, DENTRO DE ESTE DOCUMENTO.

| NOMBRE | NÚMERO | FECHA |
| --- | --- | --- |
| VIALIDAD |  |  |
| PLANTA GEOMETRICA Y PERFIL LONGITUDINAL | API-ALT-GOI-I-P001-11-0 | Dic, 2010 |

ANEXO 1.- Especificaciones de calidad para materiales de terracerías y pavimentos.

Características del material de terraplén para pavimentos flexibles en carreteras.

| No. | Característica | Parámetro |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tamaño de partícula | Tamaño máximo 76 mm |
| 2 | Granulometría | ***** |
| 3 | Valor cementante | 4.5 kg/cm2 |
| 4 | Índice Plástico | **** |
| 5 | Contracción lineal | 6.0% máximo |
| 6 | Valor relativo soporte | 10% mínimo |
| 7 | Expansión | 2% máximo |
| 8 | Equivalente de Arena | **** |
| 9 | Expansión | **** |

Características del material de revestimiento y sub base para pavimentos flexibles en carreteras.

| No. | Característica | Parámetro |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tamaño de partícula | Tamaño máximo 51 mm |
| 2 | Granulometría | Zona 1-2 |
| 3 | Valor cementante | 3.5 kg/cm2 |
| 4 | Índice Plástico | **** |
| 5 | Contracción lineal | 4.5% máximo |
| 6 | Valor relativo soporte | 80% mínimo |
| 7 | Expansión | **** |
| 8 | Equivalente de Arena | 30% mínimo |
| 9 | Expansión | **** |

Características del material de base para pavimentos flexibles y sub base de pavimento rígido en carreteras.

| No. | Característica | Parámetro |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tamaño de partícula | Tamaño máximo 38 mm |
| 2 | Granulometría | Zona 1 |
| 3 | Valor cementante | 4.0 kg/cm2 mínimo |
| 4 | Índice Plástico | 0.0 % |
| 5 | Contracción lineal | 0.0 % |
| 6 | Valor relativo soporte | 100% mínimo |
| 7 | Expansión | 0.0 % |
| 8 | Equivalente de Arena | 55 % mínimo |
| 9 | Expansión | 0.0 % |

Características del material de la mezcla asfáltica  para pavimentos flexibles.

| No. | Característica | Parámetro |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tamaño de partícula | Tamaño máximo 25 mm |
| 2 | Peso Especifico | *** |
| 3 | Granulometría | ver gráfica |
| 4 | Estabilidad | 700 kg |
| 5 | Flujo | 2-4 % |
| 6 | Vacíos | 3-5 % |
| 7 | VAM | 14% mínimo |
| 8 | Compactación | 98 % mínimo |
| 9 | Permeabilidad | 10 % máximo |

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL MANEJO DEL ACERO DE REFUERZO EN LA CONSTRUCCIÒN:

CONCEPTO: Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 . En cualquier estructura

HOJA 1 DE 3

DESCRIPCIÓN: Suministro, habilitado y colocación de acero de refuerzo Fy= 4200 kg/cm2

ALCANCES:

De acuerdo a las normas de la  Secretaria de Comunicaciones y Transportes: 3.01.02 se tiene lo siguiente:

EJECUCIÓN

1. - El acero para concreto hidráulico deberá llegar a la obra sin oxidación perjudicial, a juicio del Residente de obra, exento de aceite o grasas, quiebres, escamas, hojeaduras y deformaciones de la sección.

2. - El acero para refuerzo deberá de almacenarse bajo cobertizos, clasificado según su tipo y sección, debiendo protegerse cuidadosamente contra la humedad y alteración química.

3. - Cuando existan circunstancias que hagan presumir que se han modificado las características del acero para concreto hidráulico, deberán hacerse nuevas pruebas de laboratorio, para que la supervisión decida sobre su utilización o rechazo.

4. – El acero de concreto hidráulico, al colocarse en la obra, deberá de hallarse libre de oxidación perjudicial a juicio del Residente de obra, exento de tierra, grasas o aceites y cualquiera otra substancia extraña.

5. - Las varillas de refuerzo se doblarán lentamente en frío, para darles la forma que fije el proyecto, cualquiera que sea su diámetro; solo podrán doblarse en caliente si lo autoriza el Residente de obra.  Cuando se trate de varilla torcida en frío no se permitirá el calentamiento.

6. – A menos que el proyecto fije otra cosa y/o lo ordene el Residente de obra  los dobleces o ganchos de anclaje deberán hacerse de acuerdo con lo siguiente:

6a .- En estribos, los dobleces se harán alrededor de una pieza cilíndrica que tenga un diámetro igual o mayor de dos (2) veces el de la varilla.

6b.- En varillas menores de dos punto cinco (2.5) centímetros de diámetro, los ganchos de anclaje deberán hacerse alrededor de una pieza cilíndrica que tenga un diámetro igual o mayor de seis (6) veces el de la varilla, ya sea que se trate de ganchos doblados a ciento ochenta grados (180°) o a noventa grados (90°).

6c.- En las varillas de dos punto cinco (2.5) centímetros de diámetro o mayores, los ganchos de anclaje deberán hacerse alrededor de una pieza cilíndrica que tenga un diámetro igual o mayor de ocho (8) veces el de la varilla, ya sea que se trate de ganchos doblados a ciento ochenta grados (180°) o a noventa grados (90°).

7. - Los empalmes, cuando los autorice el Residente de obra  serán de dos tipos: traslapados o soldados a tope, y deberá usarse el tipo que fije el proyecto. Salvo indicación en contrario, en una misma sección no se permitirá empalmar más del cincuenta por ciento (50%) de las varillas de refuerzo; y se observarán los requisitos siguientes.

CONCEPTO: Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2. En cualquier estructura

HOJA 2 DE 3

DESCRIPCIÓN: Suministro, habilitado y colocación de acero estructural en dren pluvial.

ALCANCES:

7a.- Cuando el proyecto no fije otra cosa, los traslapes tendrán una longitud de cuarenta (40) veces el diámetro o lado, para varilla corrugada; y de sesenta (60) veces el diámetro o lado, para varilla lisa. Se colocarán en los puntos de menor esfuerzo de tensión; nunca se pondrán en lugares donde la sección no permita una separación mínima libre de una y media (1 ½”) el tamaño máximo del agregado grueso, entre el empalme y la varilla más próxima.

7b.- En los empalmes a tope, los extremos de las varillas se unirán mediante soldadura de arco u otro procedimiento autorizado  por el Residente de obra La preparación de los extremos será como lo fije el proyecto y/o lo ordene el Residente de obra.

8. - Las varillas de refuerzo deberán colocarse en la posición que fije el proyecto y mantenerlas firmemente en su sitio durante el colado; y se observarán los requisitos siguientes:

8a. - Los estribos deberán rodear a las varillas longitudinales y quedar firmemente unidos a ellas.

8b. - Cuando se utilicen estribos en losas, estos deberán rodear a las varillas longitudinales y transversales de las capas de refuerzo y quedar firmemente unidos a ellas.

8c. - El refuerzo próximo al molde deberá separarse del mismo, por medio de separadores de acero o dados de concreto, que tengan el espesor necesario para dar recubrimiento requerido.

8d. - En losas con doble capa de refuerzo, las capas se mantendrán en su posición por medio de separadores fabricados con acero de refuerzo de noventa y cinco centésimos (0.95) de centímetro de diámetro nominal mínimo, de modo que la separación entre las varillas inferiores y superiores sea la fijada en el proyecto. Los separadores se sujetarán al acero de refuerzo por medio de amarres de alambre o bien por puntos de soldadura. Cuando se utilice varilla torcida en frío no se usará soldadura.

8e. - No se iniciará ningún colado hasta que el Residente de obra  inspeccione y apruebe el armado y la colocación del acero de refuerzo.

9.- Se considerarán varillas de ½” de 30 cm de longitud colocadas @ 1 m de separación para anclaje, con amarres en el acero de refuerzo del dren pluvial y la malla electro soldada de la banqueta perimetral.

10.- Si con la autorización del Residente de obra, el contratista substituye parcialmente el acero de refuerzo fijado en el proyecto, por otro de diferente sección, este deberá cumplir como mínimo, con el área del acero de refuerzo de la sección de proyecto, con el perímetro necesario para la adherencia y ser del mismo limite elástico.

11. - Para dar por terminado el armado y colocación del acero para concreto hidráulico, se verificarán sus dimensiones,

Separación, sujeción, forma y posición, de acuerdo con lo fijado en el proyecto y/o lo ordenado por el Residente de obra dentro de las tolerancias que se indican a continuación.

CONCEPTO: Suministro, habilitado y armado de acero de refuerzo fy=4200 kg/cm2 . En cualquier estructura.

HOJA 3 DE 3

DESCRIPCIÓN: Suministro, habilitado y colocación de acero estructural en dren pluvial.

ALCANCES:

11a. - La suma de las discrepancias medidas en la dirección del refuerzo con relación al proyecto, en losas, zapatas, muros, cascarones, trabes y vigas, no será mayor de dos (2) veces el diámetro de la varilla, ni más del cinco por ciento (5%) del peralte efectivo.

11b. - El espesor del recubrimiento del acero de refuerzo en cualquier miembro estructural, no diferirá al de proyecto en mas cinco (5) milímetros.

11c. - La separación del acero de refuerzo en losas, zapatas, respetando el número de varillas en una faja de un (1) metro de ancho, no diferirá de la del proyecto en más un (1) centímetro más un (1) décimo de "s", siendo "s" la separación fijada.

11d. - La separación del refuerzo transversal en cualquier miembro estructural, no diferirá de la del proyecto en mas de un (1) centímetro mas diez por ciento (10%) de dicha separación.

- - Las varillas, rejillas de alambre, metal desplegado y otros elementos estructurales que se empleen como acero de refuerzo, se medirán tomando como unidad el kilogramo. Como base se tomará el peso que fije el proyecto, haciendo las modificaciones necesarias por los cambios autorizados por el Residente de obra.

13. - No se medirán los desperdicios del acero de refuerzo para concreto hidráulico.

14. - Si el contratista, con autorización del Residente de obra substituye acero de refuerzo de la sección fijada en el proyecto por otro de diferente sección, se medirá solamente el indicado en el proyecto.

ESPECIFICACIONES GENERALES PARA EL MANEJO DEL CONCRETO

CONCEPTO: Suministro y colocación de concreto premezclado del F’c especificado en el proyecto

UNIDAD: 	                                                                        HOJA 1 DE 4

ALCANCES:

1. - Suministro del concreto premezclado elaborado en planta. Antes de iniciar la colocación del concreto, deberá contarse con la autorización escrita del Residente de obra, previa verificación de esta de que se encuentran en el lugar todos los materiales, equipo y personal necesarios para el colado completo de unidades necesarias para el suministro y que el equipo se encuentra en buenas condiciones de funcionamiento.

2. - Concreto  premezclado grado “A” con resistencia a los 28 días de acuerdo a la norma NMX C-155, bombeable con revenimiento indicado y tamaño máximo de agregado de 19 mm, con un f´c, de acuerdo a lo indicado en el proyecto. El cemento a utilizarse para la elaboración del concreto será el Cemento Pórtland Ordinario CPO 30RS.

2a. - El concreto deberá de cumplir con el f'c de proyecto a los veintiocho días de edad, verificándose de acuerdo a lo siguiente: Cuando se trate de elementos que trabajen predominantemente a flexión, tales como zapatas, pilas, estribos, losas, etc el promedio de las resistencias de cada grupo de cinco (5) muestras consecutivas obtenidas del concreto colado en un (1) día curadas en el laboratorio, deberá ser por lo menos igual al f'c. Se requieren por lo menos cinco (5) muestras, de cada clase de concreto colado en un (1) día y/o por cada cincuenta (50) metros cúbicos de concreto. Las muestras se obtendrán de bachadas escogidas al azar y cada una deberá constar de dos (2) especimenes obtenidos de la misma bachada. El número total de muestras, de cada clase de concreto será como mínimo de 10.

2b. -La mezcla tendrá el revenimiento o manejabilidad fijados en el proyecto y/o ordenados por el Residente de obra  y esta se comprobarán con la frecuencia que considere necesaria.

2c. - El contratista deberá dar aviso por escrito al Residente de obra  antes de colar el concreto  de cualquier estructura, o parte de ella, para poder permitir que el Residente de obra  inspeccione la elevación de los desplantes, la solidez, dimensiones y demás requisitos de los moldes y de la obra falsa, la correcta colocación y firmeza del acero para concreto.

CONCEPTO: Suministro y colocación de concreto premezclado del F’c especificado en el proyecto

UNIDAD: 		                                                HOJA 2 DE 4

ALCANCES:

2d. - No se usarán mezclas que lleguen a su destino final después de haber transcurrido treinta (30) minutos a partir de la incorporación del agua en el mezclado.

- Vaciado, vibrado y curado del concreto.

3a. -El colado para elementos estructurales de eje horizontal, tales como vigas, losas, etc., se hará como sigue. Por frentes continuos, cubriendo toda la sección del elemento estructural.

No se dejará caer revoltura de alturas mayores a uno punto cincuenta (1.50) metros, ni se amontonará para después extenderla en los  moldes.

El tiempo transcurrido entre un vaciado y el siguiente, para el mismo frente de colado, será como máximo de treinta (30) minutos.

Deberá ser continuo hasta la terminación del elemento estructural o hasta la junta de construcción que fije el proyecto y/o ordene el Residente de obra.

3b. - Dentro de los treinta (30) minutos posteriores a la incorporación del agua en el mezclado, el acomodo y compactación de la revoltura se harán de manera que llene totalmente los moldes, sin dejar huecos dentro de su masa. Esto se obtendrá de la manera siguiente: Mediante el uso de vibradores de inmersión según los elementos estructurales por colar, previa autorización del Residente de obra. Deberán emplearse en número suficiente para asegurar un correcto acomodo de la revoltura, de acuerdo con el volumen correspondiente a la etapa de obra a colarse.

3c. - Para el inciso anterior, debe observarse que los vibradores empleados sean del tipo, frecuencia y potencia adecuados, de acuerdo con el elemento estructural por colar, para que se obtenga un concreto compacto, que presente una textura uniforme y una superficie tersa en sus caras visibles. Se evitará el vibrado excesivo, para impedir cualquier segregación o clasificación en la revoltura; así como el contacto directo del vibrador con el acero de refuerzo, que afecte a las partes previamente coladas o modifique la posición del acero de refuerzo.

3d. - Durante el fraguado del concreto deberán proveerse los dispositivos adecuados, aprobados por el Residente de obra  para evitar que una vez iniciado el fraguado y por lo menos durante las primeras cuarenta y ocho (48) horas de efectuado el colado, se interrumpa en cualquier forma su estado de reposo, evitando toda clase de sacudidas y trepidaciones, esfuerzos y movimiento en las varillas que sobresalgan, y se altere el acabado superficial con huellas u otras marcas.

CONCEPTO: Suministro y colocación de concreto premezclado del F’c especificado en el proyecto

UNIDAD:                                                                             HOJA 3 DE 4

ALCANCES:

3e. -El curado del concreto, necesario para lograr un fraguado y endurecimiento correctos, se obtendrá conservando la humedad superficial mediante una membrana impermeable que impida la evaporación del agua contenida en la masa de concreto.

El concreto que se utilice en cimentación deberá incluir festegral a razón de 2 kg/ 50 kg de cemento.

- - Todas las superficies deberán estar exentas de bordes, rugosidades, salientes u oquedades de cualquier clase y presentar el acabado superficial que fije el proyecto y/o ordene el Residente de obra. Cualquier superficie cuyo acabado no reúna las condiciones exigidas, deberá corregirse como lo ordene el Residente de obra. Los alambres de amarre deberán cortarse al ras.

5. - El concreto dañado por cualquier causa deberá removerse o demolerse y substituirse por concreto nuevo que reúna las características fijadas en el proyecto. Cuando las causas sean imputables al contratista, este hará la reposición de la parte dañada sin cargo alguno a la API-ALTAMIRA.

6.-  Salvo indicación en contrario del Residente de obra en caso de suspender el colado fuera de una junta de construcción, será necesario demoler todo el concreto, hasta llegar a la anterior junta de construcción fijada.

7. - Madera para cimbra de contacto de pino de 2ª, considerando polietileno para el colado de losas.

7a.- En los apoyos de las obras falsas se usarán cuñas de materiales duros o cualquier otro dispositivo adecuado, con objeto de corregir cualquier asentamiento pequeño que pudiera producirse antes, durante o inmediatamente después del colado.

7b. –Una vez terminada la construcción de la obra falsa, deberá revisarse cuidadosamente en todos sus aspectos, para cerciorarse de que  esta de acuerdo con los proyectos aprobados.

7c. – El Residente de obra verificará los desplantes, niveles, contraflechas y, en general, todos los elementos geométricos de la obra falsa y la cimbra. Así mismo se verificará que la cimbra se rigidice de tal manera que al colocar el concreto no se abra la cimbra.

8- Cimbrado y descimbrado.

8b. Para remover los moldes y la obra falsa, no deberán usarse procedimientos que dañen las superficies del concreto o que incrementen los esfuerzos a que estará sujeta la estructura. Los apoyos de la obra falsa tales como cuñas, cajones de arena, gatos y otros dispositivos deberán retirarse de manera que la estructura tome su esfuerzo gradualmente.

CONCEPTO: Suministro y colocación de concreto premezclado del F’c especificado en el proyecto

UNIDAD:   	                                                                               HOJA 4 DE 4

ALCANCES:

8c. - No se aplicarán las cargas totales del proyecto hasta veintiocho (28) días después de terminado el colado de concreto.

10.- No se medirá el concreto que no cumpla con lo estipulado en el punto dos (2)  de estos alcances.

11.- Las obras falsas se medirán tomando como unidad el metro cúbico de concreto colado, de acuerdo a la cubicación que fije el proyecto y haciendo las modificaciones necesarias por cambios autorizados por el Residente de obra para cualquier altura.

12- Considerar estudios necesarios de laboratorio durante la ejecución de la obra, tanto en planta como en el lugar de los trabajos.

13. – Considerar control topográfico durante la ejecución de la obra.

14- Se deberá de considerar en el análisis del precio unitario todo lo que corresponda a  materiales, mano de obra, equipo,  maquinaria, herramienta y/o todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

15- Para efectos de pago de las estimaciones, deberán presentarse los reportes de control de calidad, notas de bitácora, números generadores y fotografías que avalen la ejecución de los trabajos.