DOCUMENTO

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

ESPECIFICACIONES PARTICULARES

OBRA: “PROLONGACIÓN DE ESCOLLERA SUR DEL CAD 1+180 AL CAD 1+780, EN EL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, TAM.”

1.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA.

Prolongación de la Escollera Sur del Puerto Industrial de Altamira,  en una longitud de 600m, a base de roca y cubos de concreto prefabricado, utilizando roca de banco, con un volumen aproximado de 410,000 toneladas para formar un enrocamiento compuesto por  las capas de núcleo con pesos que varían entre las 0.050 0.75 tons y la capa de secundaria con pesos que varían entre las 0.75 a 1.15 toneladas, y coraza a base de cubos de concreto prefabricado de 11.30 toneladas, así como también un mantenimiento anual a la báscula instalada al pie de la escollera sur, para el pesaje de camiones con una capacidad de 100 toneladas.

2.- LOCALIZACIÓN DE LA OBRA.

Canal de acceso al Puerto industrial de Altamira, Tamaulipas.

3.- VISITA A LA OBRA.

El licitante en la visita de inspección al sitio de la obra deberá obtener todos los datos que considere necesarios con relación a los trabajos por realizar, así como lo relativo al abastecimiento de agua potable, energía eléctrica, accesos, distancias al banco de roca y servicios que requerirá durante el período de ejecución de los trabajos. Además deberá obtener de las autoridades correspondientes los permisos y los costos de las conexiones de los servicios requeridos debiendo asimismo considerar sus consumos durante el tiempo que duren los trabajos, ya que estas actividades no le serán pagadas en forma adicional, debiendo por lo tanto considerarlas dentro de sus costos indirectos.

4.- PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS.

La ENTIDAD proporcionará al CONTRATISTA el período de tiempo de ejecución de los trabajos al que deberá de sujetarse, el cual para esta obra será de 620 días naturales.

El programa detallado que el licitante presente, deberá contener todas las actividades que se deban considerar para efectuar los trabajos, estableciendo la secuencia de la reparación de la escollera, así como los rendimientos mensuales que deberán obtenerse, atendiendo al período fijado por la ENTIDAD.

Previo al inicio de los trabajos la ENTIDAD revisará el programa presentado por el LICITANTE en el procedimiento de contratación, pudiendo establecer modificaciones a las actividades según convenga a sus intereses. El CONTRATISTA elaborará el nuevo programa el cual pasará a formar parte de la documentación del contrato.

El plazo para la ejecución de la obra podrá modificarse si la cantidad de roca por colocar es mayor que el considerado en la licitación, o por alguna causa de fuerza mayor que no sea imputable al CONTRATISTA.

Si por causas imputables a la empresa CONTRATISTA hubiera retrasos en el programa de trabajo, el CONTRATISTA estará obligado a operar en tiempo extraordinario sus equipos o reforzarlos hasta lograr equilibrar el programa; todo lo anterior será sin cargo alguno para la ENTIDAD.

La contratista de acuerdo a la disponibilidad de roca en el Banco de Material, podrá ejecutar la obra en un periodo menor al anteriormente establecido.

5.- SUSPENSION DE OBRA.

Cuando la suspensión de los trabajos se derive de la incidencia en el sitio de los trabajos de un ciclón o un huracán, el pago de  gastos no recuperables y el de los daños a la obra se regirá a lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Por estar la obra en una zona de incidencia de vientos, se estima que por motivo de seguridad de la operación del equipo de construcción, se suspenderán los trabajos de colocación de roca, cuando se presenten vientos con rachas superiores a los 50 km/hr en el periodo diurno o nocturno según sea el caso, el cual se medirá con un anemómetro situado en el sitio de los trabajos, mismo que deberá estar  debidamente calibrado, dicha medición deberá ser cotejada con el reporte que emita la Capitanía de Puerto o el Centro de Control de Trafico Marítimo, este evento deberá quedar debidamente asentado en la bitácora de obra. Para tal efecto el licitante deberá considerar e indicar en su propuesta el tiempo inactivo que por motivo de este  evento pudiera presentarse durante la ejecución de la obra, tomado en cuenta los datos estadísticos que obtenga de las autoridades portuarias o de la CNA. Por lo que el licitante deberá incluir en sus precios unitarios el costo de este tiempo inactivo, así como las actividades de carga y sobre acarreo de la roca que por este motivo no puedan ser colocadas en la escollera, ya que no se pagarán tiempos inactivos del equipo y carga y sobre acarreo de roca por la suspensión de los trabajos cuando se presente esta condición de viento.

En caso de presentarse oleaje rompiente (marejada), se reportará esto a la supervisión y conforme la medición que se tenga de la altura de ola en el Centro de Control de Trafico Marítimo y el efecto que cause esta sobre la estructura de la escollera se determinará la suspensión de las actividades de colocación de roca considerando que el efecto de este fenómeno puede actuar solamente en alguno de los dos lados (Lado Mar o Lado Canal) del enrocamiento, por lo que la  presencia de este oleaje no será motivo para la suspensión total de las actividades de colocación de roca, debido a esta situación la CONTRATISTA deberá considerar todos los movimientos necesarios de su equipo, maquinaria y personal, para continuar los trabajos en el lado donde el  oleaje no afecte la actividad de la colocación.

6.- DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

Durante la ejecución de las obras objeto de este procedimiento de contratación y hasta que estas le sean recibidas, el Contratista estará obligado a instalar las señales y dispositivos de protección respectivos en la forma y condiciones indicadas por la API ALTAMIRA, en la inteligencia de que no se autorizará  la iniciación de ninguna clase de trabajos hasta que se haya cumplido con la disposición anterior.

La elaboración, colocación y mantenimiento de las señales y dispositivos de protección serán a cargo del Contratista y por lo tanto, su costo deberá considerarse en los precios unitarios (costos indirectos) de los diversos conceptos de obra, conforme a lo señalado en los trabajos por ejecutar.

7.- EQUIPO.

Todo el equipo estará en buenas condiciones de trabajo y será revisado por la supervisión de API Altamira cuando se encuentre en los lugares de trabajo, verificando su eficiencia, capacidad y estado general que deben coincidir con lo propuesto por el contratista.

Si el equipo propuesto no es el adecuado para los trabajos por ejecutar, el contratista se obliga a sustituirlo, sin que este hecho motive cambio en los precios unitarios propuestos, ni que se computen tiempos perdidos por dicha causa.

Para el transporte de la roca y considerando el tiempo de ejecución de los trabajos, se requiere que el licitante cuente con un mínimo de 40 góndolas y una cantidad mínima de 25 tractocamiones, los cuales deberán estar disponibles en la zona de los trabajos.

8.- TRAZOS Y NIVELES.

El Residente de API de Altamira le proporcionará e indicará a la Contratista al inicio de los trabajos, y ésta a su vez, dará por recibidos los vértices de apoyo y bancos de nivel necesarios para la ejecución de los trabajos de topografía de la obra, debiendo tomar las medidas que requiera para tener referencia de comprobación de trazos y niveles; sin embargo, lo anterior no lo exime de la responsabilidad de verificar dicha información y en caso de existir alguna diferencia con respecto a los datos proporcionados en el plano de proyecto, deberá informar inmediatamente al Residente de la API de Altamira para que éste a su vez lo comunique al área correspondiente,  toda vez que la API de Altamira no hará ningún pago adicional por incremento de volumen de obra que pudiera derivarse de lo anterior.

Al inicio de los trabajos la contratista deberá realizar el trazo y nivelación del eje de las escolleras para establecer referencias y puntos de control para la actividad de colocación de la roca.

Se realizarán dos levantamientos topobatímetricos  uno antes y otro después de la ejecución total de los trabajos en la escollera Sur, considerando la longitud total de construcción y 50 m de ancho a cada lado del eje.

Durante la ejecución de los trabajos, la Contratista realizará al menos una vez semanalmente la verificación y control de la roca colocada conforme a las  líneas y niveles marcado en el proyecto, misma que será revisada por la supervisión de API Altamira.

El costo de los trabajos de topografía, la contratista, deberá integrarlo en su análisis de costo indirecto dentro del subcapítulo 3 fracción 3.3.

El Residente de la API de Altamira le solicitará al Contratista, cada vez que lo considere necesario, verificar trazos y  niveles de obra y ésta proporcionará los medios necesarios para obtener los datos que hayan sido requeridos.

9.- MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO.

El  costo del mantenimiento de los caminos de acceso al banco y al sitio de la obra, la contratista deberá incluirlo en el análisis del costo indirecto, dentro del subcapítulo 7 fracción 7.1.

10.- CANTIDADES DE OBRA.

Los volúmenes de la obra contenidos en el catálogo de conceptos son aproximados.

Si por necesidades de la obra fuera preciso que de uno o varios conceptos de trabajo se efectuara un volumen mayor o menor al indicado en el catálogo, el contratista realizará el volumen que resulte, no teniendo por este motivo ningún derecho al cambio de los precios unitarios originalmente aprobados, y únicamente se pagarán los trabajos realmente ejecutados.

11.-MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

La Contratista deberá efectuar un estudio del mercadeo y volumen de producción en los bancos de material, para determinar la disponibilidad en cuanto a los tamaños y cantidad de la roca caliza requerida para la ejecución del proyecto,  por lo que en caso de presentarse un bajo volumen de producción esto no podrá ser motivo de incumplimiento del programa o la suspensión de los trabajos de acuerdo, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas  y Servicios Relacionados con las mismas.

Todos los materiales que se utilicen en la construcción serán nuevos y de primera calidad, a menos que se indique lo contrario y pasarán satisfactoriamente las pruebas que indique API ALTAMIRA.

Cuando en la cotización se propongan productos o materiales de calidad similar a la especificada en el proyecto, estos deberán ser descritos, detalladamente en la proposición a fin de que se pueda comparar la calidad de los mismos.

Cuando en las presentes especificaciones se haga mención a determinadas marcas o modelos comerciales, deberá entenderse invariablemente, que sólo se pretende definir una calidad o un diseño determinado y de ningún modo se señala con ello de manera especifica su uso, en tal virtud podrán utilizar materiales y accesorios de diseño y calidad similar, previa autorización de la Dependencia.

12.- PRECIOS UNITARIOS.

El contratista al elaborar el precio unitario de cada concepto del documento 16 “CATÁLOGO DE CONCEPTOS” deberá tener en cuenta las especificaciones particulares, las especificaciones complementarias y las Normas de Construcción. Los números de estas que se indican en las especificaciones particulares “Normas para construcción e Instalaciones” “Costas y Puertos” Titulo 3.03.01 que se refieren a la edición 1984 en el entendido que dichos números son indicativos pero no limitativos: por lo tanto si existen algunas especificaciones dentro de las Normas aplicables al concepto en cuestión cuyo numero no aparezca, dichas especificaciones deberán ser consideradas para analizar el precio y/o efectuar los trabajos correspondientes.

Si las normas de construcción de la API ALTAMIRA se contraponen a las especificaciones complementarias, serán estas últimas las que rijan,  así mismo las especificaciones particulares regirán sobre las anteriores.

El contratista que ejecute la obra, objeto del presente contrato, se obliga a realizar la misma, a los precios unitarios propuestos por él, aún cuando, por necesidades de ultima hora de la API ALTAMIRA o por dificultades del sitio originalmente escogido sea necesario modificar la localización del lugar de los trabajos, si las condiciones del nuevo sitio son iguales o semejantes a los del original.

Si el contratista ganador de este procedimiento de contratación no hizo las debidas consideraciones en sus análisis de precios unitarios, de acuerdo con las Normas y Especificaciones del Proyecto, el hecho de otorgársele el contrato no significa que la API ALTAMIRA lo exima del estricto cumplimiento de todas las condiciones originalmente establecidas.

13.- CONTROL DE CALIDAD.

Para la autorización de las estimaciones por parte del Residente, el contratista demostrará mediante el reporte de control de calidad llevado por su laboratorio que la obra tiene la calidad especificada en el proyecto.

Para los efectos anteriores, el contratista se obliga a contar con su propio laboratorio de control de calidad, cuyo costo se reflejará en sus análisis de indirectos.

API ALTAMIRA, mediante su Supervisor de Campo tendrá la facultad de verificar los resultados de laboratorio de Mecánica de Suelos que a su juicio considere necesarios por medio del laboratorio interno.

14.- CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS.

Cualquier trabajo no considerado en esta licitación, solo podrá ejecutarse previa autorización por escrito del residente, y se analizaran de acuerdo a lo contenido en los artículos 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las mismas, debiendo quedar asentada la solicitud en la Bitácora oficial, indicando así mismo la fecha de la solicitud y la respuesta fechada.

15.- LIMPIEZA GENERAL.

El contratista se obliga a mantener limpia y ordenada el área de trabajo durante todo el tiempo que dure la obra.

Al término de los trabajos las obras deberán quedar completamente limpias.  En obras ejecutadas en mares, ríos o esteros no se permitirá arrojar al fondo de estos cualquier tipo de objetos: cuando así sucediera la limpieza respectiva será por cuenta y cargo del contratista.

16.- RESIDENTE TÉCNICO.

El contratista ganador del presente procedimiento de contratación se obliga a tener en el sitio de la obra, un residente (Ingeniero civil, Ingeniero Oceánico o Arquitecto Titulado) anexando a su oficio de presentación copia de su cédula profesional y con amplia experiencia en el tipo de obra que se va a ejecutar, el cual tendrá poder amplio y bastante para actuar en nombre del contratista y cualquier orden dada por el Residente al mismo se considerará como transmitida al propio contratista.

Dicho ingeniero será a quien se dirija el Residente para tratar asuntos relacionados con la obra, motivo por el cual su residencia debe ser el sitio donde se ejecuten los trabajos debiendo proporcionar a esta Gerencia de Ingeniería su nombre, dirección y número telefónico con el objeto de ser localizado cuando así se requiera.

En igual forma estará autorizado para firmar las estimaciones por parte del contratista y debe permanecer al frente de las obras durante todo el lapso que duren las mismas.  En caso de ausencia temporal o total del técnico residente del contratista, éste se obliga a dar aviso a la API ALTAMIRA con la anticipación debida y por escrito del nombramiento legal del nuevo residente técnico, el cual deberá cumplir con los requisitos y obligaciones del anterior.

El contratista estará obligado a atender cualquier llamado del Residente cuando su presencia sea requerida en la obra por motivos de trabajo.

El contratista se obliga a mantener limpia y ordenada el área de trabajo durante todo el tiempo que dure la obra.

17.- ASPECTO ECOLOGICO.

Basándose en las Leyes, Reglamentos y Artículos que integran la “LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLOGICO Y LA PROTECCION AL AMBIENTE”  así como a las condicionantes  específicas que se establecen en el oficio de autorización del Instituto Nacional de Ecología para la obra en cuestión, el Contratista que se le adjudique el contrato correspondiente, se obliga a sujetarse a los términos siguientes:

a)	El Contratista no deberá ubicar por ningún motivo los campamentos de construcción  dentro de la franja que corresponde a la Zona Federal Marítimo Terrestre.

b)	Las áreas utilizadas temporalmente para talleres, almacenes, oficinas y campamento de materiales y combustibles, deberán sujetarse a la limpieza y restauración por parte del Contratista, debiendo dejar condiciones que propicien su recuperación, por tal motivo el contratista deberá instalar suficientes sanitarios portátiles para el uso del personal que labore durante la construcción de la obra. El Contratista queda obligado a presentar a API de Altamira en un plazo no mayor de 15 días  a partir de la fecha de iniciación de la obra, la descripción de instalaciones sanitarias (fosas sépticas, letrinas u otras), el plano de localización y una sección tipo de las estructuras que sean seleccionadas.

c)	Las condicionantes fijadas por el Instituto Nacional de Ecología (INE), deberán de tomarse como requisito obligatorio que tienen que cumplirse durante todas las fases del proceso constructivo de la obra.

d)	El incumplimiento por parte de la Contratista de cualquiera de los términos o condicionantes establecidos y que sean de su responsabilidad será sancionada de conformidad a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y los ordenamientos que resulten aplicables.

e)	El Contratista, deberá brindar las facilidades y apoyo necesarios durante las visitas técnicas que el personal del I.N.E realice, con el objeto de supervisar y evaluar el cumplimiento de los términos y condicionantes de la obra en cuestión.

- Los conceptos generados para dar cumplimiento a las condicionantes fijadas por el I.N.E. y que su atención sea responsabilidad del Contratista durante el proceso constructivo de la obra, deberán ser considerados por el Contratista dentro de su propuesta económica, ya que la API de Altamira no autorizará ningún concepto extraordinario por este motivo.

18.- ESTIMACIONES

La formulación de estimaciones deberá abarcar períodos semanales, quincenales y/o mensuales e irán acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago y serán presentadas por el CONTRATISTA a la API ALTAMIRA  dentro de los 4 (cuatro) días hábiles siguientes a la fecha de corte. Debiendo incluir anexo fotográfico con una cantidad mínima de 2 fotografías por concepto en cada estimación. Considerando su costo dentro de sus cargos indirectos.

19.- LEVANTAMIENTO DEFINITIVO DE OBRA

El finiquito y terminación del contrato se efectuará de acuerdo a lo contenido en las secciones VIII y IX del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas, en la fecha que realice el acta de entrega-recepción de los trabajos, o en que quede suspendida por motivo de cualquier índole, el Contratista, para su entrega formal, deberá proporcionar al Residente y este revisará y autorizará, el levantamiento actualizado de los trabajos ejecutados, las normas y especificaciones que fueron aplicadas así como los manuales e instructivos de operación, conservación y mantenimiento que correspondan. Para el levantamiento físico de las obras construidas, el contratista deberá entregar el numero de planos originales necesarios, así como los archivos en disquetes de dichos planos en donde contenga el como  quedo la obra ejecutada (as built) elaborados en el Software Autocad, los cuales deberán ser firmados por la contratista ejecutante y aprobados por el Departamento de Supervisión de Obra y a satisfacción del Departamento de Proyectos de la Gerencia de Ingeniería de ésta API-Altamira.

20.-INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

La contratista que resulte ganadora de esta licitación tendrá la obligación de dar de alta la obra en el Instituto Mexicano del Seguro Social, registrar a los trabajadores y estar al corriente en cubrir las aportaciones de los trabajadores que laboren en la misma, de conformidad con el artículo 12 fracción primera de Ley del Seguro Social, artículos 3, 4 y 16 del Reglamento de afiliación de la Ley del Seguro Social, artículo 9 división IV del Reglamento para la clasificación de empresas de la prima de seguro de riesgos de trabajo y artículo 5 del reglamento del Seguro Social obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado, API Altamira podrá solicitar la demostración del cumplimiento solicitado. Ateniéndose a las consecuencias que de ello resulte.

RECOMENDACIÓN.

Los trabajos se programarán, considerando que el puerto está en operación, y no será interrumpida debido a la ejecución de los mismos: por lo que el día de la visita al lugar de la obra el contratista observará las diferentes zonas de trabajo, caminos de acceso y a la vez en que condiciones se encuentran, con el fin de que se tome en cuenta todas las actividades necesarias que tenga que realizar y considerarlas en su análisis de precios unitarios.

Así mismo, para la ejecución de los trabajos, objeto de este concurso, el contratista deberá tomar en cuenta todos los movimientos, maniobras, obras auxiliares, señalamientos, etc., que sean necesarios para su correcta ejecución: si durante el desarrollo de éstos, se provocan daños parciales o totales a los materiales, equipo, mobiliario, instalaciones, afectaciones, etc., la reposición y/o reparación será por cuenta y cargo del contratista y a satisfacción del residente.

## ALCANCE DEL CONCEPTO No. ES 01 y ES 02

CONCEPTO:

Suministro de roca natural para  formación de las capas de núcleo y secundaria para escollera. Comprende: explotación, selección, acopio y desperdicios.

UNIDAD: Ton				                                                                                                                        Hoja 1 de 2

DESCRIPCION:

Concepto No. ES 01.- Suministro de roca natural, con peso comprendido entre 0.050 y 0.75 ton (capa núcleo).

Concepto No. ES 02.- Suministro de roca natural, con peso comprendido entre 0.75 y 1.15 ton (capa secundaria)

ALCANCES:

La roca natural que será utilizada en la prolongación de las escolleras Sur, será obtenida  con una densidad de 2.63 ton/m3.

El Contratista deberá visitar el banco de explotación de la roca para definir las maniobras y lugares donde deberá clasificar y almacenar la roca, en los tamaños correspondientes a material de núcleo, capa secundaria y coraza, en tal forma que se faciliten las maniobras de carga para requerimientos programados durante la construcción.

Este precio unitario incluye lo correspondiente a:

1.- La adquisición, clasificación de la roca para los diferentes tamaños de roca a utilizar, almacenamiento en el banco y desperdicios del material producto de la explotación.

2.- Pago de regalías y permisos necesarios, para el uso de la roca.

3.- Peajes en puentes y carreteras para el transporte de la roca.

4. - Carga de la roca a  la unidad de transporte en el banco de material, considerando en su caso, el equipo necesario para los diferentes tamaños de roca a utilizar.

5.- La contratista  estará sujeto al cumplimiento por parte de la misma de lo que indiquen los reglamentos en vigor aplicables; en caso de accidente y/o daños a terceros la contratista será la única responsable, debiendo hacer las reparaciones necesarias por su cuenta y cargo, tomando en cuenta que cualquier atraso causado por incumplimiento en las anteriores actividades, será de su exclusiva responsabilidad.

6.- Las negociaciones ante las autoridades municipales o locales para la explotación del banco de material y el pago de regalías las realizará la Contratista o en su caso el proveedor de la roca.

7.- Equipo mayor y menor  empleado para las maniobras necesarias del concepto de trabajo

8.- Consumibles, maniobras y gastos de operación

9.-Es responsabilidad exclusiva del contratista o el proveedor de cualquier daño que se cause a terceros durante la explotación  y consecuentemente deberá  reparar los daños que cause.

10.- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

MEDICIÓN Y PAGO:

La unidad de medición será la tonelada (ton), con aproximación a 3 decimales, correspondiente al peso neto de la roca obtenido de la diferencia del peso bruto (camión cargado) menos el peso de la tara (camión descargado)  y que efectivamente se coloquen en las escolleras de acuerdo a secciones y niveles de proyecto. Una ves revisada y autorizada la sección conforme a proyecto por el residente de API se procederá al pago.

## ALCANCE DEL CONCEPTO No. ES 01 y ES 02

CONCEPTO:

Suministro de roca natural para  formación de las capas de núcleo y secundaria para escollera. Comprende: explotación, selección, acopio y desperdicios.

UNIDAD: Ton 						                                                                                         Hoja 2 de 2

DESCRIPCION:

Concepto No. ES 01.- Suministro de roca natural, con peso comprendido entre 0.050 y 0.75 ton (capa núcleo).

Concepto No. ES 02.- Suministro de roca natural, con peso comprendido entre 0.75 y 1.15 ton (capa secundaria)

ALCANCES:

11.- La clasificación del material de roca para núcleo y capa secundaria, deberán regirse por lo establecido en los planos de proyecto respectivos y siguiendo el criterio de las siguientes "TOLERANCIAS":

Con el fin de lograr una mejor trabazón de material se admitirán las siguientes tolerancias máximas

- Que el material para el núcleo para este caso, no contenga más del 20% en peso del mismo, de rocas cuyo peso sea menor a 0.015 ton.

- Que el material para la capa secundaria para este caso, no contenga mas del 15%  en peso del mismo, de rocas cuyo peso sea menor a 0.500 ton.

No se permitirá el uso de tierra suelta, arena y polvo de roca en cantidades mayores de 5% (cinco por ciento) en peso, de los materiales pétreos.

12.- Para el suministro de la roca deberá considerar lo establecido en el inciso 11 Materiales de Construcción de la presente especificación particular.

Ubicación de las Básculas de pesaje.

Para la roca que se colocara en la Escollera Sur se utilizará la báscula localizada al poniente del predio de las instalaciones de la Secretaría de Marina.

Por lo menos una semana antes de iniciar los trabajos de colocación de roca, se debe entregar al residente de API un programa de suministro de roca.

El material deberá estar libre de maleza, troncos, raíces, escombros u otros materiales orgánicos. El contratista deberá realizar controles estrictos para garantizar que no haya cables explosivos, detonador de cargas, u otros que pudieran  quedar dentro de la roca a suministrar.

MEDICIÓN Y PAGO:

La unidad de medición será la tonelada (ton), con aproximación a 3 decimales, correspondiente al peso neto de la roca obtenido de la diferencia del peso bruto (camión cargado) menos el peso de la tara (camión descargado)  y que efectivamente se coloquen en las escolleras de acuerdo a secciones y niveles de proyecto. Una ves revisada y autorizada la sección conforme a proyecto por el residente de API se procederá al pago.

## ALCANCE DEL CONCEPTO No. ES 04

CONCEPTO: Acarreo al primer kilómetro de roca, para  escollera.

UNIDAD: Ton-km											           Hoja 1 de 2

DESCRIPCION: Acarreo al primer kilómetro de roca  con peso comprendido entre 0.050 y 1.15 ton para  escollera.

ALCANCES:

Este precio unitario incluye lo que corresponda a:

1. - Acarreo de los materiales producto de banco.

2.- Tiempo empleado, del camión durante la carga del material.

3. - Tiempo empleado en el transporte del material al  1er. Km.

4. - Consumibles y desperdicios.

5.- La distancia de acarreo se medirá según la ruta transitable más corta o bien aquella que autorice el Residente de la API de Altamira. (ESTE NUMERAL NO APLICA COMO ALCANCE PARA ESTE CONCEPTO DE TRABAJO)

6.- Todos los daños que sufran las instalaciones de la API de Altamira y de terceros durante la transportación de los materiales serán reparados por cuenta y cargo del Contratista.

7.- El día de la visita de obra, el Contratista se documentará en todo lo relativo al transporte de la roca desde el banco de materiales hasta el sitio definitivo de su colocación, considerando el tipo y capacidad de los vehículos que puedan circular por los caminos a recorrer, permisos que se necesiten y en general todo lo necesario para el transporte de rocas o materiales pétreos.

8. - Todo lo que corresponda a maniobras, material, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

9.- Por otra parte, únicamente se cargarán los vehículos con roca del rango indicado en los planos del proyecto y considerando el criterio de las Tolerancias máximas.

10.- Para el transporte de la roca y considerando el tiempo de ejecución de los trabajos, se requiere que el licitante cuente con un mínimo de 40 góndolas y una cantidad mínima de 25 tractocamiones, los cuales deberán estar disponibles en la zona de los trabajos.

MEDICIÓN:

La unidad de medición para el pago de acarreo al 1º km, será la tonelada (ton-km), con aproximación a 3 decimales, correspondiente al peso neto de la roca y que efectivamente se coloquen en las escolleras de acuerdo con el proyecto.

## ALCANCE DEL CONCEPTO No. ES 04

CONCEPTO: Acarreo al primer kilómetro de roca, para  escollera.

UNIDAD: Ton-km											            Hoja 2 de 2

DESCRIPCION: Acarreo al primer kilómetro de roca  con peso comprendido entre 0.050 y 1.15 ton para  escollera.

11.- Se requiere que el licitante, compruebe ser propietario de un mínimo  de 20 cajas a volteo góndolas y 10 tractocamiones.

12.- Los equipos propuestos por el licitante para el transporte del material pétreo, deberán cumplir con la norma NOM -012-SCT-2-2008 emitida por la Secretaria de Comunicaciones y Transportes.

13.- En el procedimiento constructivo, el licitante deberá exponer la forma mediante la cual modulara los tractocamiones-volteos, con base en: T3-S2; T3-S3; T3-S2-R4

MEDICIÓN:

La unidad de medición para el pago de acarreo al 1º km, será la tonelada (ton-km), con aproximación a 3 decimales, correspondiente al peso neto de la roca y que efectivamente se coloquen en las escolleras de acuerdo con el proyecto.

## ALCANCE DEL CONCEPTO No. ES 05

CONCEPTO: Acarreo a kilómetros subsecuentes al primero de roca,  desde el banco hasta la Escollera Sur.

UNIDAD: Ton-km

DESCRIPCIÓN: Acarreo a kilómetros subsecuentes al primero de roca con peso comprendido 0.050 y 1.15 ton, para  escollera.

ALCANCES

1.- La distancia de acarreo se medirá según la ruta transitable más corta o bien aquella que autorice el Residente de la API de Altamira del banco de material a la escollera Sur.

2.- Acarreo de  la roca en los kilómetros subsecuentes al primero

3.- Tiempo del vehículo durante el pesaje de la unidad de transporte en la báscula.

4.- Es responsabilidad exclusiva del contratista cualquier daño que cause a terceros durante el transporte de la roca y consecuentemente deberá reparar los daños de inmediato.

5.- Maniobras.

6.- Consumibles.

7.- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

14.- Los NUMERALES  DEL No. 08 al No. 13  del alcance del concepto de trabajo No. ES-04 son aplicables al presente concepto de trabajo.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la tonelada-kilómetro (ton-km), con aproximación a 3 decimales, correspondiente al resultado de multiplicar el peso neto de la roca por la distancia de recorrido menos un kilómetro.

## ALCANCE DEL CONCEPTO No. ES 06 y ES 07

CONCEPTO: Colocación de roca natural, en  escollera. Incluye: descarga y acomodo.

UNIDAD: Ton						                                                                                         Hoja 1 de 3

DESCRIPCION:

Concepto No. ES 06.- Colocación de roca natural, con peso comprendido entre 0.050 y 0.75 ton (capa núcleo)

Concepto No. ES 07.- Colocación de roca natural, con peso comprendido entre 0.75 y 1.15 ton (capa secundaria).

ALCANCES:

La colocación de roca de diferentes pesos y tamaños, será de acuerdo a lo manifestado en los planos correspondientes o lo indicado en las especificaciones generales, tomando en consideración los rangos de pesos requeridos e indicados en los planos de proyecto.

Este precio unitario incluye lo que corresponde por:

1.- Descarga de la roca en el sitio de su colocación y/o acomodo, considerando en su caso, el equipo necesario para los diferentes tamaños de roca a utilizar.

2.- La operación de vertido y colocación de las capas de roca  para la formación de la estructura de la escollera se efectuará por vía terrestre.

3.- Las operaciones para colocar la roca  de secundaria y coraza para la reconstrucción de  las estructuras, deberán efectuarse con grúas de capacidad tal que la transferencia de éstas de los vehículos al lugar final de su colocación pueda hacerse por medio de charolas, almejas, redes de cable de acero, garras para la roca o cualquier otro equipo similar manejado por las grúas, por medio de las cuales será colocada la roca a las líneas y niveles que indique el proyecto.

4.- La operación de la colocación de roca de núcleo, para la reconstrucción de  las estructuras se hará descargando la roca, de los  tracto-camiones de volteo y deberá emplearse para su empuje y deposito Tractores de cadenas tipo D-08, de 25 toneladas de peso, para la descarga de coraza se deberán emplear grúas con capacidad no menor a 150 toneladas, y de esa forma, obtener las líneas y niveles que indique el proyecto, no se aceptaran maquinarias o equipos cuya vocación es distinta para ejecutar dichos trabajos, tales como excavadoras, etc.

5.- Cuando la roca colocada se encuentre fuera o por debajo de líneas y niveles de proyecto, aun aplicando las tolerancias en los perfiles de proyecto, la contratista estará obligado a remover la roca excedente para ser colocada en otra parte de la estructura, si la Contratista hace caso omiso a esta indicación se harán las deductivas correspondientes, considerando para el calculo del peso de roca un porcentaje de vacíos del 30.7%, de acuerdo a lo que se indica en el proyecto, correspondiente al volumen que se encuentre fuera de proyecto.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la tonelada (ton), con aproximación a 3 decimales, correspondiente al peso neto de la roca obtenido de la diferencia del peso bruto (camión cargado) menos el peso de la tara (camión descargado)  y que efectivamente se coloquen en las escolleras de acuerdo a secciones y niveles de proyecto. Unas ves revisadas y autorizadas las secciones conforme a proyecto por el residente de API se procederá al pago.

ALCANCE DEL CONCEPTO No. ES 06 y ES 07

CONCEPTO: Colocación de roca natural, en  escollera. Incluye: descarga y acomodo.

UNIDAD: Ton							                                                                         Hoja 2 de 3

DESCRIPCION:

Concepto No. ES 06.- Colocación de roca natural, con peso comprendido entre 0.050 y 0.75 ton (capa núcleo)

Concepto No. ES 07.- Colocación de roca natural, con peso comprendido entre 0.75 y 1.15 ton (capa secundaria).

ALCANCES:

6.- La  supervisión  se reserva el derecho de rechazar rocas que no cumplan con las especificaciones o que alguna de las rocas tuvieran un peso menor al rango indicado en los planos de proyecto.

7.- En caso que se produzcan estas degradaciones el Contratista tendrá que reparar los daños por su cuenta incluyendo el valor de los materiales, sin que por esta circunstancia se le releve del cumplimiento del programa de obra, aprobado por el Residente de API Altamira, así como de las especificaciones respectivas.

8.- Todo lo que corresponda a maniobras, material, mano de obra, herramienta, equipo, personal especializado (buzo) y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

9.-La contratista deberá proponer a la  supervisión, el programa  semanal de los tipos de roca que deberán colocarse, para que conjuntamente ambos decidan las actividades siguientes, en relación al tipo de roca necesario en la reconstrucción de las estructuras.

10.- La contratista deberá considerar en sus costos indirectos el control topográfico necesario para la colocación de la roca dentro de las líneas y niveles del proyecto.

11.- Se deberán realizar levantamientos topográficos diario y batimétricos al menos cada tercer día, como revisión de las secciones de proyecto y control de avance de obra, en conjunto con el residente de API Altamira.

La colocación de la roca se realizará conforme lo indicado en el proyecto, considerando las siguientes  Tolerancias:

La tolerancia en los perfiles del núcleo para este caso, será de 0.30m en más o  en menos, en las áreas bajo agua y únicamente en puntos aislados del perfil. En las áreas fuera del agua, será de 1.09m en más o en menos y únicamente en puntos aislados del perfil.

La tolerancia en los perfiles de la capa secundaria de protección en este caso, será de 0.15m en más o menos, para las áreas dentro y fuera del agua y únicamente en puntos aislados del perfil.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la tonelada (ton), con aproximación a 3 decimales, correspondiente al peso neto de la roca obtenido de la diferencia del peso bruto (camión cargado) menos el peso de la tara (camión descargado)  y que efectivamente se coloquen en las escolleras de acuerdo a secciones y niveles de proyecto. Unas ves revisadas y autorizadas las secciones conforme a proyecto por el residente de API se procederá al pago.

ALCANCE DEL CONCEPTO No. ES 06 y ES 07

CONCEPTO: Colocación de roca natural, en  escollera. Incluye: descarga y acomodo.

UNIDAD: Ton							                                                                         Hoja 3 de 3

DESCRIPCION:

Concepto No. ES 06.- Colocación de roca natural, con peso comprendido entre 0.050 y 0.75 ton (capa núcleo)

Concepto No. ES 07.- Colocación de roca natural, con peso comprendido entre 0.75 y 1.15 ton (capa secundaria).

ALCANCES:

Cuando las capas estén por debajo de los niveles de proyecto, se deberá completar esta para llegar a niveles y taludes de proyecto. No se pagaran las cantidades de roca que queden fuera de las líneas de proyecto por causas imputables a la contratista.

Las capas de roca que estén terminadas según proyecto deberán ser protegidas lo más pronto posible por su capa superior, esto para protegerlas contra el posible daño que pudieran recibir debido a la acción del oleaje o posibles temporales que se pudieran presentar durante los trabajos. La distancia máxima que deberá haber de capas terminada sin proteger será de 20m.

El material erosionado o movido y por causas y/o eventos naturales fuera de las líneas de proyecto será removido o reemplazado previa autorización del residente de API.

La roca será depositada con cuidado para minimizar daños a la estructura existente.

Se deberá dejar de manera permanente un banco de nivel en la corona de la escollera a cada 10m, la forma y ubicación de estos será autoriza por el residente de API, esto con el fin de realizar las mediciones de control de los perfiles de la escollera durante su construcción y al final.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la tonelada (ton), con aproximación a 3 decimales, correspondiente al peso neto de la roca obtenido de la diferencia del peso bruto (camión cargado) menos el peso de la tara (camión descargado)  y que efectivamente se coloquen en las escolleras de acuerdo a secciones y niveles de proyecto. Unas ves revisadas y autorizadas las secciones conforme a proyecto por el residente de API se procederá al pago.

ALCANCE DEL CONCEPTO No. ES 08

CONCEPTO: Fabricación de cubo ranurado de 11.30 tons de concreto f´c=200 kg/cm2, dimensiones según proyecto.

UNIDAD: Ton							                                                                         Hoja 1 de 1

DESCRIPCION:

Concepto No. ES 08.- Fabricación de cubo ranurado de 11.30 tons de concreto f´c=200 kg/cm2, dimensiones según proyecto.

ALCANCES:

1.- Deberá incluir los costos de maniobras de estrobado e Izaje, carga, acarreo, descarga y colocación en patio de almacenaje.

2.-  En este concepto se considerará que los cubos se encuentran a nivel de terreno natural en el patio de colado y/o almacenaje y que la contratista deberá considerar todas las maniobras necesarias para la carga de estos a la plataforma.

3.-  Deberá considerar todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todos los cargos correspondientes, para la correcta ejecución de los trabajos.

4.-   La contratista deberá tomar en cuenta para su análisis que existen cubos dañados, y que pudiera tener complicación en el momento de estrobar los cubos para la carga a plataforma.

5.-  Deberá contar con el equipo adecuado para la descarga, transporte y almacenaje de los cubos.

6.-  La descimbra se refiere principalmente al retiro de la estructura metálica que esta en contacto directo con el concreto, esto se hará desarticulando las piezas que forman el recipiente, ya sea con herramienta manual o con equipo de corte.

7.- A las piezas metálicas desarticuladas, se les dará una limpieza con rasquetas Metálicas y se le aplicará una protección anticorrosiva primario  RP-2 y acabado RA-20 de la marca Sherwin Williams o similar.

8.- Todos los materiales, mano de obra, maquinaria, equipo, herramienta y cargos adicionales correspondientes para lo correcta ejecución de los trabajos.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la pieza colocada en el sitio indicado por la supervisión. El supervisor de Obra computará las piezas que efectivamente se coloquen en la escollera de acuerdo con lo indicado.

ALCANCE DEL CONCEPTO No. ES 09

CONCEPTO: Carga, acarreo, descarga y colocación de cubos  de 11.30 ton. de peso, desde patio de almacenamiento hasta su disposición final en la escollera sur.

UNIDAD: Ton							                                                                         Hoja 1 de 2

DESCRIPCION:

Concepto No. ES 09.- Carga, acarreo, descarga y colocación de cubos  de 11.30 ton. de peso desde patio de almacenamiento hasta escollera sur.

ALCANCES:

1.- Suministro del equipo de transporte adecuado para la carga y el  transporte de los cubos.

2.- Equipo para efectuar la carga de los cubos, así como los implementos y personal necesarios para su correcta carga e izado.

3.- Carga, estiba y amarre de los mismos.

4.- Se deberá limpiar totalmente el área de los cubos al término de esta actividad con equipo adecuado y se deberá de colocar el producto de la limpieza en donde lo indique el departamento de supervisión de esta API-ALTAMIRA.

4.- Acarreo a 5  Kilómetros en camión, su colocación y acomodo, así como los implementos y personal necesarios para su correcta carga e izado.

5.- Equipo mayor y menor  empleado en el concepto de trabajo, descarga y acomodo.

6.- Consumibles, maniobras y gastos de operación.

7.-Es responsabilidad exclusiva del contratista cualquier daño que cause a terceros durante la carga y el  transporte y consecuentemente deberá  reponer los daños que cause.

8- Todos los materiales, mano de obra, equipo, herramienta y demás cargos correspondientes para la correcta ejecución del concepto de trabajo.

9.- Los cubos deberán ser manejados y colocados de acuerdo a los requerimientos en planos de proyecto. Además antes de la colocación el contratista deberá presentar al residente de API Altamira lo siguiente:

a) Los levantamientos topobatimétricos revisados relativos a la especificación ES06 y ES07.

b) La lista de elementos de concreto a colocar con su fecha de fabricación.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la pieza colocada en el sitio indicado en proyecto. El supervisor de Obra computará las piezas que efectivamente se coloquen en la escollera de acuerdo con lo indicado.

ALCANCE DEL CONCEPTO No. ES 09

CONCEPTO: Carga, acarreo, descarga y colocación de cubos  de 11.30 ton. de peso, desde patio de almacenamiento hasta su disposición final en la escollera sur.

UNIDAD: Ton							                                                                         Hoja 2 de 2

DESCRIPCION:

Concepto No. ES 09.- Carga, acarreo, descarga y colocación de cubos  de 11.30 ton. de peso desde patio de almacenamiento hasta escollera sur.

ALCANCES:

10.- Se deberán presentar reportes semanales del progreso de los trabajos de colocación, las cantidades de cubos en almacén el número de piezas colocadas con su localización en plano y una lista de cualquier incidente relevante ocurrido durante este periodo.

11.- La colocación bajo el agua de los elementos de concreto deberá ser inspeccionada por un buzo, y autorizada por el residente de API.

MEDICIÓN:

La unidad de medición será la pieza colocada en el sitio indicado en proyecto. El supervisor de Obra computará las piezas que efectivamente se coloquen en la escollera de acuerdo con lo indicado.

ALCANCE DEL CONCEPTO No. BP 1

CONCEPTO:

Mantenimiento, verificación y calibración de báscula electrónica pesa camiones, tipo sobre piso  capacidad de carga 100,000 kg Modelo BPC 100T Mca. Briones incluye:

UNIDAD: Servicio							                                                         HOJA 1 DE 2

DESCRIPCIÓN:

Mantenimiento, verificación y calibración de báscula electrónica pesa camiones, tipo sobre piso  capacidad de carga 100,000 kg Modelo BPC 100T Mca. Briones incluye:

ALCANCES:

El servicio de mantenimiento preventivo consiste en:

- Desmantelamiento parcial para su revisión, diagnostico y limpieza general.

- Verificación del correcto funcionamiento del sistema de indicación de peso (INDICADOR)

- Verificación del correcto funcionamiento del sistema de impresión (IMPRESOR)

- Verificación del correcto funcionamiento de celdas de carga, Flujo de voltaje, nivelación, alineación, continuidad en cableado y polarización.

- Verificación y/o corrección de cableado, flujos de voltaje en tarjetas de suma de celdas de carga entradas y salidas de voltaje y resistencia.

- Ajuste de peso con unidad especial de pruebas (con grúa articulada integrada), peso patrón con trazabilidad al patrón nacional de masa un total de 16 000kg en pesas de  500kg  y 1 000kg en pesas de 20 kg/cu clase M2 tipo paralelepípedas.

- Reporte y Etiqueta de servicio con los resultados y lecturas obtenidas antes y después del ajuste de cada instrumento, incluyendo observaciones de fallas técnicas, alteraciones encontradas, desviaciones así como la solución o acción tomada para su corrección y operación ideal para trabajar dentro de los errores máximos tolerados de acuerdo a la NOM-010-SCFI-1994.

El servicio de calibración consiste en, aplicar procedimientos de calibración para instrumentos de pesar, basados en las normas oficiales NOM-010-SCFI-1994, y en la recomendación internacional R76/1 considerando el alcance máximo del instrumento.

Dichos procedimientos consisten en realizar:

- Prueba de excentricidad- Es la prueba que se realiza para conocer la respuesta del instrumento para pesar, al colocar un peso en diferentes posiciones sobre el dispositivo receptor de carga del instrumento considerando como punto de referencia a la posición central del mismo. En instrumentos para pesar de alto alcance se toma como criterio en base a la cantidad de puntos de apoyo para cargas rodantes; existe la opción de utilizar la carga rodante usual. La prueba consiste básicamente en tomar varias lecturas de la indicación del instrumento, colocando la masa en diferentes posiciones del receptor de carga.

- Prueba de repetibilidad.- Es la prueba que se realiza para conocer la aptitud de un instrumento para proporcionar resultados concordantes entre si, para la misma carga depositada varias veces de una manera prácticamente idéntica sobre el receptor de carga bajo condiciones de prueba razonablemente constantes.

MEDICIÓN:

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL SERVICIO, CUANTIFICADO Y APROBADO, POR UNIDAD DE SERVICIO TERMINADO.

ALCANCE DEL CONCEPTO No. BP 1

CONCEPTO:

Mantenimiento, verificación y calibración de báscula electrónica pesa camiones, tipo sobre piso  capacidad de carga 100,000 kg Modelo BPC 100T Mca. Briones incluye:

UNIDAD: Servicio						                        	                                         HOJA 2 DE 2

DESCRIPCIÓN:

Mantenimiento, verificación y calibración de báscula electrónica pesa camiones, tipo sobre piso  capacidad de carga 100,000 kg Modelo BPC 100T Mca. Briones incluye:

ALCANCES:

- Prueba de lineabilidad.-  Es la prueba que se realiza para comprobar la aptitud de un instrumento de medición para dar indicaciones próximas al valor verdadero de una magnitud de medida, en todo el campo de pesada. En instrumentos para pesar de alto alcance, debido a lo difícil de disponer pesas patrón similar al máximo del instrumento, así como el manejo de las mismas, existen diferentes procedimientos donde es posible utilizar cargas patrón equivalentes al 20% del máximo y lo restante con cargas complementarias considerando lo permitido por la OIMLR76/1, además que disminuye el numero de pesadas y solo en un sentido. La prueba consiste básicamente en  no menos de una decena de pesadas en forma gradual y viceversa respectivamente, equidistantes en todo el campo de pesada con las lecturas intercaladas de la posición inicial del instrumento, para esta prueba se requiere pesas patrón calibradas de una calidad adecuada a la clase de exactitud del instrumento  para pesar.

- Colocación de etiquetas

Este mantenimiento preventivo será realizado por un laboratorio acreditado ante EMA.

MEDICIÓN: LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL SERVICIO, CUANTIFICADO Y APROBADO, POR UNIDAD DE SERVICIO TERMINADO.

OBRA: “PROLONGACIÒN DE ESCOLLERA SUR DEL CAD 1+180 AL CAD 1+440,

EN EL PUERTO INDUSTRIAL DE ALTAMIRA, TAM”

| CALIDAD DE LA ROCA PARA CONSTRUCCION DE ESCOLLERAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| PRUEBA | UNIDAD | VALOR |
| DENSIDAD | t/m3 | 2.6-2.9 |
| ABSORCION | % | 0.5-2.0 |
| DESGASTE (Prueba de los Ángeles a 1000 rev) | % | 40 máx. |
| INTEMPERISMO ACELERADO | % | 12 máx. |

Referencias

1.-  Densidad y Absorción.- Manual on the use of rock in coastal and shoreline engineering; CIRIA/CUR; Special Publication 83,1991

2.-Desgaste e Intemperismo acelerado.- Normativa SCT Norma N-CMT-2.02.0202/02

LOS SIGUIENTES PLANOS, CROQUIS, SON PARTE INTEGRANTE DE  PRESENTE DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y DEBEN INCLUIRSE EN LA PROPUESTA DEL LICITANTE, POR LO QUE DEBERAN ENTREGARSE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR EL RESIDENTE LEGAL DE LA EMPRESA, DENTRO DE ESTE DOCUMENTO.

| PLANO | FECHA | NUMERO |
| --- | --- | --- |
| Prolongación de la escollera sur del Km. 1+180 al Km. 1+780, del puerto industrial de Altamira. | ENERO-2011 | API-ALT-GI-I-P010-11-0 |